- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新晃安盛矿业有限公司年选10万吨重晶石矿项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 禹双华 | 联系方式 | 150****9317 |
| 建设地点 | 新晃侗族自治县贡溪镇田家村贡溪重晶石矿区内 |  |  |
| 地理坐标 | （东经109 度 10 分 27.26秒，北纬27度 9 分4.88秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | B1020 化学矿采选 | 建设项目 行业类别 | “八、非金属矿采选业 12化学矿开采 102”中“单独的矿石破碎、集运；矿区修复治理工程” |
| 建设性质 | ☑新建（补办） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 16 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | □否 ☑是： | 用地面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南-污染影响类》专项评价设置原则表，本项目无需进行专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | （1）规划名称：《湖南省矿产资源总体规划（2021-2025）》，审批文号：环审[2022]180号，审查机关：中华人民共和国生态环境部； （2）规划名称：《怀化市矿产资源总体规划（2021-2025）》，审批文号：湘环评函[2024]16号，审查机关：湖南省生态环境厅； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）省级规划环评 规划环境影响评价文件名称：《湖南省矿产资源总体规划（2021-2025）年环境影响报告书》； 召集审查机关：中华人民共和国生态环境部； 审查文件名称及文号：中华人民共和国生态环境部关于《湖南省矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》的审查意见；环审[2022]180号； （2）市级规划环评 规划环境影响评价文件名称：《怀化市矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》 召集审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：湖南省生态环境厅关于《怀化市矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》审查意见的函；湘环评函[2024]16号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | #### 1、与《湖南省矿产资源总体规划（2021-2025）年环境影响报告书》的符合性分析 2021年湖南省南信安全科技有限公司编制了《湖南省矿产资源总体规划（2021-2025）年环境影响报告书》，2022年11月21日中华人民共和国生态环境部以环审[2022]180号对其予以审查。 表1-1 与《湖南省矿产资源总体规划（2021-2025）年环境影响报告书》的符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 《规划》划定国家能源资源基地10个、国家规划矿区9个、战略性矿产资源保护区2个；划定重点勘查区43个，其中黑色金属3个、有色金属23个、稀有稀散及贵金属13个、非金属4个；划定重点开采区51个，其中煤炭重点开采区5个、金属重点开采区36个、非金属重点开采区6个、水气矿产重点开采区4个。; 湖南重晶石矿区分布在新晃、衡南和浏阳等地，其中以新晃贡溪重晶石矿床规模最大，为一特大型矿床。根据《湖南省矿产资源总体规划（2021-2025）年环境影响报告书》，重点开采区—非金属矿开发区共6处，其中包含新晃贡溪重晶石矿区。; 符合. 与生态保护红线存在空间重叠的1个战略性矿产资源保护区、9个能源资源基地、9个国家规划矿区、40个重点勘查区、1个重点开采区，在矿业权设置时，应进一步优化规划布局，确保满足生态保护红线管控要求。与自然保护地、饮用水水源保护区、风景名胜区等存在重叠的规划矿区，应进一步优化规划布局，在矿业权设置时，确保与有关管控要求相协调。位于生态环境敏感区内已依法取得矿业权的矿区，应根据其所在生态环境敏感区保护要求，进一步依法依规优化调整,强化生态环境保护措施,确保满足生态环境敏感区相关管控要求。; 本项目不涉及生态红线、项目不与自然保护地、饮用水水源保护区、风景名胜区重叠; 符合. 加快解决关闭矿山及历史遗留矿山的生态环境问题,明确污染治理、生态修复的任务、要求和完成时限。健全矿山生态修复和环境治理措施实施保障机制，确保“十四五”规划期矿山生态修复治理面积不少于3000公顷; 2023年1月湖南容诚致远工程技术有限公司编制了《湖南省新晃安盛矿业有限公司贡溪重晶石矿矿山生态保护修复方案》，2023年3月怀化市自然资源和规划局联同新晃县自然资源局、湖南省建设工程勘察院有限公司对新晃安盛矿业有限公司贡溪重晶石矿山生态保护修复工作进行了分期验收，2023年4月3日明确经专家组审核通过。; 符合. 加强生态环境保护监测和预警。结合生态保护、饮用水水源保护区和水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立涵盖生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，明确责任主体，强化资金保障。在用尾矿库100%安装在线监测装置，组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加或优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制; 本项目采用重力跳汰洗选法选矿工艺，在落实本环评报告提出的各项环境保护措施后对周边环境影响较小。本项目无尾矿库，不涉及新建尾矿库。; 符合. #### 2、与《怀化市矿产资源总体规划(2021-2025年)环境影响报告书》的符合性分析 - 2023年12月湖南朗润环境咨询有限公司编制了《怀化市矿产资源总体规划(2021-2025年)环境影响报告书》，2024年2月5日湖南省生态环境厅以湘环函[2024]16号文予以审批。 本项目与《怀化市矿产资源总体规划(2021-2025年)环境影响报告书》的相符性分析详见下表。 表1-2与《怀化市矿产资源总体规划(2021-2025年)环境影响报告书》的 符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 全市共设置99个勘查规划区块，其中新设15个勘查规划区块(表2.1-5)、已设探矿权调整区块3个，其余81个为已设探矿权保留。以国土空间开发保护格局和现有矿产资源开发利用情况为基础，优选对市域经济社会发展具有重要支撑作用的大中型矿区、矿产资源集中开采区，科学划定设矿产资源重点开采区；对接省级矿产资源总体规划，落实省级重点开采区4处、设置市级重点开采区6个。; 根据怀化市重点开采区规划表，本项目地块属于怀化市重点开采区。详见本报告附件9。; 符合. 敏感区识别：根据《湖南省主体功能区规划》，怀化市国家级重点生态功能区2个，分别为辰溪、麻阳，省级重点生态功能区7个，分别为沅陵、新晃、会同、靖州、通道、芷江、洪江。怀化市市域范围内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区; 本项目不涉及上述敏感点; 符合. 按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》的要求，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保区域生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，维护国家生态安全。 规划中的开采区应依法遵守环境敏感区规定，加强规划空间管制，不在生态保护红线内新出让采矿权；出于国家矿产资源战略考虑，可在生态保护红线内开展公益性资源勘查；生态保护红线内已有矿产资源开发应开展生态环境论证，损害生态功能的采矿项目应依法逐步退出。; 根据新晃侗族自治县自然资源局出具的《关于新晃安盛矿业有限公司贡溪重晶石矿采矿权延续登记申请核查意见的函》，已明确矿山2018年2月9日至2023年2月9日有效，采矿权证号为C4300020110661********的采矿许可证，“申请范围不位于生态红线、自然保护区、风景名胜区、水源保护地、湿地公园、森林公园、国家公园、地质公园等禁止限制开采区范围内。矿区范围内无基本农田。”; 符合. 在矿山开发项目上、生产规模上、在生产工艺和设备上，要严格执行《产业结构调整指导目录(2019年本)》的有关规定，积极推广“鼓励类”的生产工艺，加强对“限制类”生产工艺的监管力度，严禁新增“淘汰类”。; 本项目为选矿项目，《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于目录中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类建设项目，项目建设符合 国家产业政策要求。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于化学矿选项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于目录中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类建设项目，项目建设符合 国家产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据生态环境部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据新晃侗族自治县自然资源局出具的《关于新晃安盛矿业有限公司贡溪重晶石矿采矿权延续登记申请核查意见的函》，已明确田家矿山2018年2月9日至2023年2月9日有效，采矿权证号为C4300020110661********的采矿许可证，“申请范围不位于生态红线、自然保护区、风景名胜区、水源保护地、湿地公园、森林公园、国家公园、地质公园等禁止限制开采区范围内。矿区范围内无基本农田。”本项目所在地位于贡溪镇田家村贡溪重晶石矿区范围内，由此可判断本项目选址范围不涉及生态红线。 （2）资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用，上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目主要是进行化学矿选，项目营运涉及到的原辅材料主要来源于新晃安盛矿业有限公司年开采3万吨，并外购7万吨的重晶石原矿。区域内生产用水主要来自于矿井涌水、山泉水等，水源充足，生产与生活用水量相对不大；能源主要使用电能，由国家电网供应。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源符合要求。因此，项目建设不存在资源过度使用的情况。 （3）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目建设地位于矿区内，项目区域大气环境以及噪声环境均能够满足相应的标准要求，且项目营运期各污染物均能实现达标排放，不会改变项目所在区域环境功能。因此，项目建设符合环境质量底线要求。 （4）生态环境准入清单 根据《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》和新晃县管控单元划分要求，本项目属于化学矿选项目，不属于高污染、高能耗的产业类型，为资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。 （5）与《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》相符性 表1-3 怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元 （省级以上产业园区除外）生态环境准入清单 环境管控单元编码; 单元名称; 主体功能定位：国家级重点生态功能区。 经济产业布局：生态养殖业、采矿。 主要环境问题：集镇生活污水、集镇生活垃圾收集处理不完善。. ZH43122720001; 贡溪镇. 管控维度; 管控要求; 项目建设情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）按省级、市级生态环境准入总体清单中相关条文执行。; 本项目为化学矿选项目，不属于禁止类行业。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）集镇实现污水处理设施全覆盖。 （2.2）落实化肥农药减量增效，到2035年主要粮食作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到90%以上。落实畜禽粪污基本资源化利用到2035年，基本实现畜禽粪污资源化利用。; 项目营运期生产废水经三级沉淀池处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 项目营运期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值标准。; 符合. 环境风险防控; （3.1）按省级、市级生态环境准入总体清单中与环境风险防控相关条文执行。; 本项目建设单位正在编制环境影响报告表，后续将开展编制环境突发事件应急预案。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）构建农村现代能源体系。推进农村电网改造升级，推广应用太阳能热水器、太阳灶等农村小型能源设施，推进农作物秸秆等能源化利用。; 本项目能源为电能。项目生活、生产用水取自山泉水。; 符合. - 综上所述，本项目符合“三线一单”控制要求。 3、与《化工行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0313- 2018）相符性分析 表1-4 《化工行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0313- 2018） 管控维度; 管控要求; 项目建设情况; 符合性. 矿区环境; 1、矿区功能分区布局合理，应绿化和美化矿区，使矿区整体环境整洁美观。 2、生产、运输贮存等管理规范有序。 3、矿区按生产区、办公区、生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合GB50187的规定，应运行有序，管理规范。 4、矿区地面道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施应齐全；在生产区应设置操作提示牌、说明牌和线路示意图牌等标牌，标牌应符合GB/T13306的规定。 5、矿区生产生活形成的废弃物应设有专门堆存场地，妥善处置率达到100%。 6、矿区生产产生的工业废水妥善处置。 7、矿区生产产生的废气妥善处置。 8、矿区应采用喷雾、洒水、湿式凿岩、加设除尘和通风装置等措施处理开采、选矿（或加工）和运输等过程中产生的粉尘。 9、矿区凿岩、破碎和空压等设备，应采取消声、减振和隔振等措施。; 本项目功能分区布局合理；地面道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施应齐全；在生产区应设置操作提示牌、说明牌和线路示意图牌等标牌；营运期生产废水经三级沉淀池处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥灌溉，不外排。营运期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2无组织排放浓度监控限值标准。本项目为选矿工程，仅涉及选矿过程，不涉及矿山开采等活动。; 符合. 资源开发方式; 1、宜选择“采选结合-矿化结合-矿肥结合-综合利用”的资源开发方式，采用国家鼓励、支持和推广的采选工艺技术和装备，实现资源利用最大化。 2、矿坑涌水量大和西部缺水地区的矿山开采应采用保护性开采技术，做好水资源保护与利用。 3、应采用国家鼓励和推广的机械化、自动化、信息化和智能化开采技术和装备，淘汰资源消耗大、环境负面影响大的开采工艺及设备。 4、应采用绿色选矿（或加工）工艺技术，提高资源利用水平。具体要求如下： a）应采用先进的选矿技术、环保型浮选（或加工）药剂和节能省电设备进行生产； b）盐类矿产宜采用钾盐、钠盐、镁盐和芒硝等多种加工技术同时利用共伴生资源； c）利用低品位资源应进行技术经济论证，合理利用，提高资源回收率。 5、应选择合适的开采、选矿（或加工）工艺，提高开采回采率和选矿（或加工）回收率，技术指标要求应遵照附录A的规定。 6、新建和改扩建矿山应采用国家鼓励类的技术和设备。; 本选矿项目所在地位于贡溪镇田家村贡溪重晶石矿区范围内；采用国家鼓励、支持和推广的选矿工艺技术和装备。; 符合. 资源综合利用; 1、应对采选活动产生的废石等固体废弃物进行可利用性评价，并分类合理利用。 2、矿山废弃物处置应符合区域生态建设与环境保护要求；厂区、生活区垃圾集中无害化处理。 3、宜采用井下充（回）填、铺路和制砖等措施对废石（渣）等进行资源化利用。 4、应设置相对独立的供排水和污水处理系统，采用洁净化、资源化技术合理利用废水。生产废水处理后用作生产补充水，减少新水摄取量；生活废水处理后用于矿区减尘、卫生与绿化。 5、应建立选矿厂废水循环处理系统，满足工业废水资源化再利用要求，选矿回水利用率达到100%；加工老卤应库存或资源化利用。; 本项目沉淀渣经压滤机压滤为泥饼后、选矿废石暂存后全部用于采空区回填 。生活垃圾每天定期清理，统一收集交由环卫部门处理，含油抹布、废机油经专门收集桶收集至危废暂存间暂存，委托有资质的单位进行处置；营运期生产废水经三级沉淀池处理后回用，不外排。; 符合. 综上所述，本项目符合《化工行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0313- 2018）相关要求。 4、与《湖南省“两高”项目管理目录》符合性分析 为贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和的决策部署，有力有序推进全省能耗双控工作，坚决遏制高耗能高排放项目（以下简称“两高”项目）盲目发展，2023年09月06日湖南省发展和改革委员会发布了《湖南省“两高”项目管理目录》，本项目与其对照情况详见下表。 表1-5 《湖南省“两高”项目管理目录》与本项目对照表 序号; 行业; 主要内容; 涉及主要产品及工序; 与本项目对照情况. 1; 石化; 原油加工及石油制品制造（2511）; 炼油、乙烯; 不涉及. 2; 化工; 无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）; 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇; 不涉及. 3; 煤化工; 煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）; 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料; 不涉及. 4; 焦化; 炼焦（2521）; 焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦; 不涉及. 5; 钢铁; 炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）; 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰; 不涉及. 6; 建材; 水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）; 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦; 不涉及. 水泥熟料、平板玻璃; 不涉及. 7; 有色; 铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）; 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼; 不涉及. 8; 煤电; 火力发电（4411）、热电联产（4412）; 燃煤发电、燃煤热电联产; 不涉及. 9; 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目; 不涉及. 5、与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 表1-6 《中华人民共和国长江保护法》与本项目对照表 要求; 本项目情况; 符合性. 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 本项目为重晶石选矿项目，不属于重污染企业和对生态系统有严重影响的产业; 符合. 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目不涉及; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不涉及; 符合. 严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续; 项目不涉及; 符合. 国家建立长江流域河道采砂规划和许可制度。长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。; 项目不涉及; 符合. 在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。; 本项目生活污水经化粪池处理后用作农肥不外排。选矿废水回用于生产，不外排。因此本项目不设置废水排水口; 符合. 长江流域县级以上地方人民政府应当组织对沿河湖垃圾填埋场、加油站、矿山、尾矿库、危险废物处置场、化工园区和化工项目等地下水重点污染源及周边地下水环境风险隐患开展调查评估，并采取相应风险防范和整治措施。; 项目不涉及; 符合. 6、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（2022年版》符合性分析 表1-7 项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（2022年版》的符合性 相关内容; 项目情况; 符合性. - 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目： - 高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； - 光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； - 社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； - 野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； - 污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施;(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； - 其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目不涉及上述旅游和生产经营项目; 符合. 第六条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物;已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目不涉及上述旅游和生产经营项目; 符合. 第七条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目;禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除;不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶;禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物;禁止设置油库;禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目不涉及上述旅游和生产经营项目; 符合. 第八条饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本项目所在地不涉及饮用水源保护区; 符合. 第九条禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 本项目不涉及上述旅游和生产经营项目; 符合. 第十条除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动: - 开(围)垦、填埋或者排干湿地 - 截断湿地水源。 (三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 (四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。 (五)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。 (六)引入外来物种。 (七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不涉及上述旅游和生产经营项目; 符合. 第十一条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目不涉及上述旅游和生产经营项目; 符合. 第十二条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及上述旅游和生产经营项目; 符合. 第十三条禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 雨污分流，生活废水经简易旱式厕所消化处理后全部综 合利用作附近农田肥料，不外排。采矿废水经三级沉淀池沉淀处理后，用泵回抽至跳汰机用于生产，无外排。本项目不设置废水排污口。; 符合. 第十四条禁止在洞庭湖、湘江、资江、元江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 本项目不涉及上述生产经营项目; 符合. 第十五条禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、元江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外.; 本项目不涉及尾矿库。项目废石在废石堆场暂存后全部回用于采空区回填; 符合. 第十六条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行，; 本项目不涉及上述生产经营项目; 符合. 第十七条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。; 本项目不涉及上述生产经营项目; 符合. 第十八条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目;对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目，对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目采用重力跳汰洗选法选矿工艺，具有简单实用、机械化程度较高、占地面积小、投资省、资源化利用程度高、污染物排放量较小等优点，项目生产工艺和装备均为目前同行业中相对较为先进、精密的工艺和设备，没有使用“淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录”中规定的内容。建设单位在选购设备阶段，应选用低噪声、高效率、节能节水的设备来控制能源消耗以及污染物排放。; 符合. 7、与《关于全面推动矿山绿色发展的若干意见》（湘政发[2019}71号）符合性分析 表1-8 项目与《关于全面推动矿山绿色发展的若干意见》（湘政发[2019}71号）的符合性分析 相关内容; 项目情况; 符合性. 开展重点生态保护区矿业活动专项整治行动。对位于各级各类自然保护地、生态保护红线范围内的矿业权、选冶加工企业进行清理整治，依法分类处置到位。; 贡溪镇田家矿山不涉及生态红线，不涉及各类自然保护地; 符合. 开展露天开采矿山专项整治行动。突出环保和安全要求，开展以砂石土矿为重点的露天开采矿山专项整治行动，依法关闭违反资源环境法律法规、不符合规划、污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山。; 贡溪镇田家矿山开采方式为：地下开采; 符合. 实施废弃矿山治理工程。加大历史遗留矿山地质环境、废渣尾矿和矿区水土污染治理力度，逐步改善矿区水土环境，实现矿区与周边自然环境相协调，土地基本功能和区域整体生态功能得到保护和恢复; 2023年1月湖南容诚致远工程技术有限公司编制了《湖南省新晃安盛矿业有限公司贡溪重晶石矿矿山生态保护修复方案》，2023年3月怀化市自然资源和规划局联同新晃县自然资源局、湖南省建设工程勘察院有限公司对新晃安盛矿业有限公司贡溪重晶石矿山生态保护修复工作进行了分期验收，2023年4月3日明确经专家组审核通过。本项目建设单位积极开展相关生态修复工作，健全了矿山生态修复和环境治理措施实施保障机制; 符合. 落实企业主体责任。加大矿业领域环境污染治理力度，全面优化矿业全产业链生态环境。制定矿山地质环境治理恢复基金管理办法，强化监督检查，落实矿企责任。对未按规定开展生态修复治理的，责令停止开采活动。建立生态修复年度验收制度，并将验收结果作为采矿权人开采信息公示的重要内容。; 符合. 鼓励社会资本参与矿山生态修复，把矿山生态修复与土地复垦、城乡建设用地增减挂钩相结合，推动矿业与文化、旅游、现代农业等产业深度融合，不断拓展领域，构建多方参与、合作共赢新格局。; 贡溪镇田家矿山积极开展矿山生态修复，并于2023年4月验收通过; 符合. 加快淘汰落后产能。禁止开采可耕地砖瓦用粘土矿，全面退出石煤和汞矿开采。严格限制煤、铁、钒、石膏、硫铁矿开采，砖瓦用粘土矿逐步退出，控制传统有色金属矿产开采规模，减少矿山数量，淘汰落后产能。; 贡溪镇田家矿山为重晶石矿开采，不涉及上述生产活动; 符合. 8、选址合理性分析 本项目所在地位于贡溪镇田家村贡溪重晶石矿区范围内，项目所在地具有适宜的地形、工程地质、供电、给排水等条件。本项目不占用基本农田，根据新晃侗族自治县自然资源局出具的《关于新晃安盛矿业有限公司贡溪重晶石矿采矿权延续登记申请核查意见的函》，已明确田家矿山2018年2月9日至2023年2月9日有效，采矿权证号为C4300020110661********的采矿许可证，“申请范围不位于生态红线、自然保护区、风景名胜区、水源保护地、湿地公园、森林公园、国家公园、地质公园等禁止限制开采区范围内。矿区范围内无基本农田。”本项目所在地位于贡溪镇田家村贡溪重晶石矿区范围内，由此可判断本项目选址范围不涉及生态红线。本项目选址符合《冶金矿山选矿厂工艺设计规范》（GB50612 -2010）相关规定。因此本项目选址合理。 根据区域环境质量现状情况，本项目所在地大气环境中的监测因子均满足相应的标准，未出现超标现象，项目所在区域大气环境质量现状良好；项目所在地地表水中监测因子均满足相应的标准，未出现超标现象，项目所在区域地表水环境质量现状良好；项目周边地表水所监测因子环境质量现状较好，能满足其环境功能类别；项目厂界噪声监测点昼、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096 -2008）2类标准的要求，项目所在区域声环境质量现状良好。项目所在区域生态环境质量良好。因此，区域环境均适宜本项目的建设。 总体而言，项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，项目的选址是合理的。 9、平面布置合理性分析 根据场地布局和项目要求，本项目将场区功能划分为：选矿区、成品精矿堆场、废石暂存堆场三大功能区。进场道路位于项目南侧，考虑项目生产过程中噪声和粉尘量较大，因此将选矿区布置于场地的北侧位置，增大与外环境的距离，产品堆场布置选矿区南侧。为了保持厂区内车流畅通，便于产品出入和装卸，厂区出入位于厂区南侧，场界东侧、西侧、南侧均为山体自然阻隔，形成绿色防护带，有效的降尘降噪。矿井涌水沉淀池位于项目北侧、选矿废水沉淀池位于厂区中部位置，选矿废水经收集沉淀后回用。初期雨水三级沉淀池位于厂区南侧。 综上，总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 1.1历史沿革 田家重晶石矿位于新晃县城以南直线距离55km处，行政区划属新晃县贡溪乡（现为贡溪镇）田家村管辖，矿区地理坐标：东经109°09' 44"—109°10' 28"，北纬27°08' 23"—27°09' 29"，矿山规划开采面积0.64km2。该矿山是新晃县人民政府批准设立的国有企业。1996年，新晃县贡溪重晶石矿建矿。 1.2项目由来 重晶石是钡的最常见矿物，主要成分为硫酸钡（BaSO4）。重晶石化学性质稳定，不溶于水和盐酸，无磁性和毒性，是一种很重要的非金属类矿物原料，具有广泛的工业用途。重晶石是制取钡和钡化物的主要工业矿物原料。主要用作制取钡的化学品，如碳酸钡、氯化钡、锌钡白、硝酸钡、氢氧化钡和氧化钡等，这些含钡化学品主要用于白色颜料、橡胶填料、医药、陶瓷、光学玻璃、制革、军工等方面；重晶石粉主要用作石油天然气钻井泥浆加重剂，并可作纸张、油漆及橡胶等的填料。由于重晶石具有吸附γ射线的性能，因此可用作混凝土骨料以屏蔽核反应堆和作科研、医院防X射线的建筑物。随着我国国民经济的不断发展和经济结构调整的不断深入，国际国内市场对重晶石及其制品需求量不断增加。 本项目2024年1月开工建设，2024年3月12日新晃分局检查发现时，已在安装调试设备，因涉嫌未批先建行为被立案查处，建设单位于2024年3月12日停工。根据环评单位4月7日环评单位现场踏勘情况，企业亦属于停工状态。本项目性质属于未批先建，属于补办环评。 建设单位新晃安盛矿业有限公司（以下称建设单位）拟在新晃侗族自治县贡溪镇田家村贡溪重晶石矿区内建设《新晃安盛矿业有限公司年选10万吨重晶石矿项目》。项目总用地面积约4000m2，其中主要包括选矿区、成品精矿堆场、废石暂存堆场等，设计规模为年选重晶石矿10万吨。项目总投资500万元，其中环保投资80万元，占环保投资的16%。 本项目在《国民经济行业分类（GB4754-2017）》中属于“B1020 化学矿采选”，《建设项目环境保护管理分类名录（2021年版）》（以下简称“名录”）中“八、非金属矿采选业 12化学矿开采 102”中“单独的矿石破碎、集运；矿区修复治理工程”，本项目需编制环境影响报告表。受新晃安盛矿业有限公司委托，我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。 2、工程建设 （1）项目概况： 项目名称：新晃安盛矿业有限公司年选10万吨重晶石矿项目； 项目性质：新建； 建设规模：年选重晶石矿10万吨；（其中自有矿山采矿3万吨，余下7万吨均为外购，外购协议及外购原矿成分检测报告详见附件。） 建设单位：新晃安盛矿业有限公司； 建设地点：贡溪镇田家村贡溪重晶石矿区范围内； 总投资：500万元，项目建设资金全部由建设单位自筹。 （2）建设内容： 本项目选址位于位于贡溪镇田家村贡溪重晶石矿区范围内，用地面积4000m2，建设一条规模10万t/a跳汰法重晶石选矿生产线，建设内容包括原矿破碎筛分、选矿车间、成品精矿堆场、废石暂存堆场等，并配套选矿生产废水处理、绿化、给排水、变配电等辅助设施。项目将形成年选重晶石原矿10万吨的选矿生产能力。项目主要工程内容由主体工程、公用工程、辅助工程、环保工程等组成。具体工程组成、建设内容情况见下表： 表2-1 项目主要工程内容一览表 工程分类; 工程内容; 拟建内容; 工程现状; 本次环评完善建议. 主体工程; 选矿车间; 钢架结构式厂房车间，建筑面积636m2。建设一条10万t/a重晶石选矿生产线，包括原矿破碎筛分、选矿车间等。其中，破碎筛分车间、选矿车间四周全封闭；车间物料转运通过传输皮带、料斗封闭输送。; 已建原矿破碎筛分、选矿车间等，未实现四周全封闭; 需实现车间四周全封闭，破碎机入口设置洒水装置，筛分机上方设置半封闭挡尘网罩、传输皮带采用封闭式，出料口设置洒水装置。. 辅助工程; 办公室; 建筑面积480m2，配备员工宿舍及食堂。厂区内设食堂1处。厂区员工约100人，其中约15人在厂区食宿，其余85人均回家居住; 已建; 无. 储运工程; 原矿堆场; 300m2彩钢结构; 已建，未实现四周全封闭; 需实现车间四周全封闭，地面水泥硬化防渗、四周设置排水导流沟，并导流至循环水池处理。. 成品精矿堆场; 682m2彩钢结构; 已建，未实现四周全封闭，。. 破碎车间; 606m²彩钢结构; 已建，未实现车间四周全封闭。; 需实现车间四周全封闭。雾炮机洒水抑尘、地面水泥硬化防渗、. 废石暂存堆场; 占地面积682m2，采取钢架结构半封闭式棚盖、四周设置围挡、雾炮机洒水抑尘、地面水泥硬化防渗、四周设置集排水导流沟，并导流至循环水池沉淀处理。; 已建，未实现车间四周全封闭。. 沉渣堆场; 已建，需实现车间四周全封闭。雾炮机洒水抑尘、地面水泥硬化防渗、四周设置集排水导流沟，并导流至循环水池沉淀处理。; 雾炮机洒水抑尘、地面水泥硬化防渗、四周设置集排水导流沟，并导流至循环水池沉淀处理。. 道路; 全场道路进行水泥硬化; 已建; 定期清扫、洒水降尘. 公用工程; 配电工程; 25m²砖混结构; /; /. 绿化工程; 589m²为绿化、; /; /. 给水工程; 用水来源于矿井涌水及山泉水; /; 定期对矿井涌水水质进行监测. 供电工程; 市政供电; /; /. 环保工程; 废水处理; 雨污分流，; 已设置三级初期雨水沉淀池; 环评要求增设截止阀. 厂区内循环水池采取棚盖、硬化、防渗措施。; 厂区内现有井下沉淀池3个（2沉1清：2个2.5* 4* 1.2，1个3*5*1。生产废水沉淀池3个(2沉1清）：3.7*8*1.8; 3*4*2.2; 5*4*2.2；单位m; 初期雨水经收集沉淀处理后，回用于生产不外排。生产废水经压滤沉淀处理后回用于生产，不外排. 废气处理; 破碎筛分：环评要求破碎机入口设置喷雾洒水装置、筛分机上方设置半封闭挡尘网罩、传输皮带采用封闭式传输、出料口设喷雾洒水装置。; /; 环评要求破碎机入口设置喷雾洒水装置、筛分机上方设置半封闭挡尘网罩、传输皮带采用封闭式传输、出料口设喷雾洒水装置. 成品精矿堆场：环评要求钢架结构半封闭式棚盖、四周设置围挡、采用防尘网苫盖、雾炮机洒水抑尘； 废石、沉渣堆场：环评要求采取钢架结构半封闭式棚盖、四周设置围挡、雾炮机洒水抑尘、地面水泥硬化防渗、四周设置集排水导流沟，并导流至循环水池沉淀处理。; /; 成品精矿堆场：环评要求钢架结构半封闭式棚盖、四周设置围挡、采用防尘网苫盖、雾炮机洒水抑尘； 废石、沉渣堆场：环评要求采取钢架结构半封闭式棚盖、四周设置围挡、雾炮机洒水抑尘、地面水泥硬化防渗、四周设置集排水导流沟，并导流至循环水池沉淀处理. 厂区场地、道路：采取水泥硬化地面，环评要求定期洒水清扫、保持地面清洁。; /; 环评要求定期洒水清扫、保持地面清洁. 噪声处理; 设备安装减震垫，加强设备维护; /; 设备安装减震垫，加强设备维护. 固废处理; 生活垃圾设置垃圾桶，统一收集后由环卫部门清运；环评要求废石、沉渣堆场四周设置截水沟、地面防渗。废机油用密闭容器收集后暂存于危险废物暂存间内，定期送有资质单位处置。; /; 生活垃圾设置垃圾桶，统一收集后由环卫部门清运；环评要求废石、沉渣堆场四周设置截水沟、地面防渗。废机油用密闭容器收集后暂存于危险废物暂存间内，定期送有资质单位处置。. 生态; 厂区绿化；周边山体护坡围墙，截排水沟渠、植被保护; /; 厂区绿化；周边山体护坡围墙，截排水沟渠、植被保护. 环境风险; 设置一处面积为10m2的危废暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求设置、储存、管理及运行。设置一处容积不小于160m3的应急事故池。; 未建设; 建议完善. 3、主要产品方案 项目建成后，设计年选重晶石原矿10万吨。根据矿山开发利用方案，田家重晶石矿石中有害杂质含量SiO2（平均6.95%）、Al2O3（平均1.78%）、Fe2O3、（平均1.61%）、CaO（平均4.15%）、MgO（平均0.43%）。精矿品位大于95%，产率69.51—74.29%、回收率76.74—82.20%。 根据外购原料成分检测报告，原矿BaSO4含量约80%，本项目取平均产率85%，则年产重晶石精矿8.5万吨。 项目主要产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品类型; 产量（吨/年）; 备注. 1; 重晶石精矿; 85000; 年选重晶石矿10万吨；（其中自有矿山采矿3万吨，余下7万吨均为外购，外购协议及外购原矿成分检测报告详见附件2、附件3。）原料由G242运输至选矿厂，运输路线周边居民点详见附图。. 重晶石理化性质： 重晶石是以硫酸钡（BaSO4）为主要成分的非金属矿产品（化学成分：BaO：65.7%，SO3：34.3%。成分中有Sr、Pb和Ca类质同像替代），纯重晶石显白色、有光泽，由于杂质及混入物的影响也常呈灰色、浅红色、浅黄色等，结晶情况相当好的重晶石还可呈透明晶体出现。重晶石系硫酸盐矿物。成分为BaSO4。自然界分布最广的含钡矿物。 重晶石化学性质稳定，不溶于水和盐酸，无磁性和毒性。重晶石化学组成为BaSO4，晶体属正交（斜方）晶系的硫酸盐矿物。常呈厚板状或柱状晶体，多为致密块状或板状、粒状集合体。质纯时无色透明，含杂质时被染成各种颜色，条痕白色，玻璃光泽，透明至半透明。三组解理完全，夹角等于或近于90°。摩氏硬度3～3.5，比重4.0～4.6。鉴定特征：板状晶体，硬度小，近直角相交的完全解理，密度大，遇盐酸不起泡，并以此与相似的方解石相区别。重晶石是以硫酸钡（BaSO4）为主要成分的非金属矿产品，纯重晶石显白色、有光泽，由于杂质及混入物的影响也常呈灰色、浅红色、浅黄色等，结晶情况相当好的重晶石还可呈透明晶体出现。重晶石是一种混合物。 4、设备清单 本项目主要设备配备情况如表2-3： 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 技术特征; 单位; 数量; 功率; 生产厂家; 备注. 一、原料处理系统. 1; 原矿给料机; 800型链式给料机; 台; 1; 11; 得发环保; 出料均匀，承重能力强. 2; 鄂式破碎机; PE600×900; 台; 1; 75; 得发环保; 高猛耐磨鄂板. 3; 鄂式破碎机; PEX1200×250; 台; 2; 37×2; 得发环保; 高猛耐磨鄂板. 4; 原矿上料胶带输送机; TD75型胶带输送机; 台; 1; /; 得发环保; B=800mm,L=20m, a=17 º Q=180T/h, V=1.6m/s. 5; 包胶电动滚筒; 500mm传动滚筒N=7.5Kw,380V; 台; 1; 7.5; 得发环保; 外置电机电动滚筒，使用寿命超长，负载能力大. 6; 上矿胶带输送机支架; 金属结构; 套; 1; /; 得发环保; 国标Q=235B材质，10#槽钢. 二、主选系统. 1; 多功能智能重选机; DHFT7.2㎡-3段模块组合 下排料; 台; 1; /; 得发环保; 国内首创，采用U型振动的重选机，精选六室，床层跳动平稳，重选机上机体钢板12mm，排料部钢板为20mm。自动排料，济钢产。风室筛板为倒锥形圆孔筛板. 2; 精矿减速机; XWED3-84-187; 台; 1; 3; 常州星河; 自动排料系统排料连续、稳定。排料轮设在机体下部，轮长度小，防止了卡料. 3; 二精矿减速机; XWED3-84-385; 台; 1; 3; 常州星河; 自动排料系统排料连续、稳定。排料轮设在机体下部，轮长度小，防止了卡料. 4; 次矿减速机; XWED3-84-385; 台; 1; 3; 常州星河; 自动排料系统排料连续、稳定。排料轮设在机体下部，轮长度小，防止了卡料. 5; 多阀数控系统液晶触摸屏电脑; 安装方式; 套; 1; /; 得发环保; 人机智能对话，操作方便，开启省力，噪音小，可靠性强. 6; 高压风机; BK22M-8型双螺杆 Q=3.7㎥ H=0.7Mpa N=22kw; 台; 1; 22; 浙江开山; 国内名牌产品，性能稳定可靠带风包、配带消声器. 7; 精矿脱水斗子提升机; T3260脱水式提升机; 套; 1; /; 得发环保; 国内独家创新型斗提系统，链板为27硅锰,精密铸造，解决了斗提易损全国性难题，配新型高效节能调速电机、淄博产减速机，外壳10mm中板，. 8; 减速机; JZQ350 i=23; 台; 1; /; 常州星河; /. 9; 调速电动机; N=15Kw 380V; 台; 1; 15; 荣成大兴电机; 导轨为厚20mm Q=345B锰钢材质. 10; 二精矿脱水斗子提升机; T2050脱水式提升机; 套; 2; /; 得发环保; 国内独家创新型斗提系统，链板为27硅锰,精密铸造，解决了斗提易损全国性难题，配新型高效节能调速电机、淄博产减速机，外壳8mm中板，. 11; 减速机; JZQ350 i=23; 台; 2; /; 常州星河; /. 12; 调速电动机; YCT305-4A N=11Kw 380V; 台; 2; 22; 荣成大兴电机; 导轨为厚20mm Q=345B锰钢材质. 13; 罗茨风机; RRF250型罗茨风机; 套; 1; /; 章丘鼓风机; 带消声器、软接头、单向阀 Q=80ma/分 P=42KPa. 14; 高效节能电动机; N=90KW 380V; 台; 1; 90. 15; 低压供风管路及阀门; /; 套; 1; /; 得发环保; 国标Q=235B材质管道，郑州阀门. 三、浓缩系统. 1; 絮凝剂搅拌桶; /; 台; 1; /; 得发环保; 国标材质Q235B，桶体4mm钢板，优质洛阳轴承，荣成大兴电机. 2; 电动机; Y802-4 N=0.75KW 380V; 台; 1; 1.5; 荣成大兴; /. 四、压滤系统. 1; 液压站; F=250㎡ N=5.5KW 自动卸料; 台; 1; 11; 景津压滤机集团; 世界名牌产品，中国市场占有率70%. 2; 压滤机下收集箱; 金属结构; 台; 1; /; 得发环保; /. 3; 皮带输送机; B=1000mm; 台; 1; /; 得发环保; 长度100-120米. 五、水循环系统. 1; 主洗清水泵; 潜污泵; 台; 1; 45; 淄博水泵; Q=600m3/h H=25m. 2; 主洗供水管道; DN200; 套; 1; /; 得发环保; 国标材质Q235B，天津产钢管. 3; 闸阀、弯头、法兰; DN200; 套; 1; /; 得发环保; 国标材质Q235B，郑州阀门. 4; 浓缩机入料泵; 专用入料泵; 台; 2; 44; 淄博水泵; Q=300㎥/h H=25 m. 5; 矿泥压滤机入料泵; 650ZRS-360型专用入料泵; 台; 1; /; 得发环保; Q=45-78㎥/h H=73.3 m. 6; 电动机; Y280S-4 N=55KW; 台; 1; 55; 荣成大兴; /. 六、电控系统. 1; 分体式操作电控柜; /; 台; 6; /; 得发环保; 正泰电器，30KW以上采用降压启动. 七、环保系统. 1; 喷雾洒水装置; /; 台; 6; /; /; 设置于入料口、出料口. 2; 雾炮机; /; 台; 10; /; /; 设置于成品堆场、废石临时堆场及厂区其他场地、道路等. 3; 井下涌水沉淀池; /; 个; 3; /; /; （2沉1清）：2个2.5* 4* 1.2，1个3*5*1 单位：m. 4; 生产废水沉淀池; /; 个; 3; /; /; (2沉1清）：3.7*8*1.8; 3*4*2.2; 5*4*2.2单位：m. 5; 初期雨水沉淀池; /; 个; 3; /; /; 4*8*2,7*8*2,6.8*6*1.5 单位：m. 1; 矿泥压滤机; XMZ250-U型箱式 压滤机; 台; 1; /; 景津压滤机集团; /. 1; 深锥高效浓缩机; Φ7m; 台; 1; /; 得发环保; 国标材质Q235B济钢产，直体6mm，锥体8mm钢板。内加新型高效稳流装置，高效节能. 5、主要原辅材料 本项目所用主要原料及能源年耗量见表2-4，物料平衡见表2-5： 表2-4 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 重晶石原矿; t/a; 10000; 年选重晶石矿10万吨；（其中自有矿山采矿3万吨，余下7万吨均为外购，外购协议及外购原矿成分检测报告详见附件2、附件3）. 2; 水; t/a; 20242.8; 其中16848t来源于井下涌水；剩余部分来源于山泉水. 3; 电; kw·h/a; 100万; 接当地供电电网. 本项目选矿规模为年选矿重晶石原矿10万吨，原矿平均品位80%，平均产率85%，年产重晶石精矿85000 吨，精矿平均品位90%，选矿回收率95.62%。选矿产生的重晶石尾矿回用于采空区回填。 项目选矿生产过程物料平衡见下表。 表2-5 生产物料平衡表 单位：t/a 重晶石原矿 100000吨. 原料堆场粉尘; 装卸粉尘; 投料粉尘; 破碎粉尘; 精矿、尾矿堆场粉尘、尾矿堆场; 重晶石 精矿; 尾矿; 沉淀渣. 0.0049; 0.0326; 0.026; 0.33; 0.003; 85000; 14950; 49.6035. 本项目重晶石原矿水浸结果详见下表。 表2-6 重晶石原矿水浸试验检测结果 采样时间; 采样点位; 检测项目; 计量单位; 检测结果. 2024.05.21; 重晶石原矿; pH 值; 无量纲; 7.10. 铜; mg/L; 0.02L. 铅; mg/L; 0.0009L. 锌; mg/L; 0.06L. 镉; mg/L; 0.0034. 总铬; mg/L; 0.03L. 砷; mg/L; 0.0001L. 锰; mg/L; 0.01L. 重晶石原矿成分分析： 根据建设单位提供资料，最新开发利用方案为2005年7月湘西金矿设计科研所编制的《湖南省新晃侗族自治县贡溪矿区田家重晶石矿资源开发利用方案》，根据此方案： 矿石中有益组分为BaSO4，其次稀土和贵金属含量稍高，还含有少量有色金属和SrSO4、SrCO3、BaCO3、P2O5等。 矿石中有害杂质含量SiO2（平均6.95%）、Al2O3（平均1.78%）、Fe2O3、（平均1.61%）、CaO（平均4.15%）、MgO（平均0.43%）。精矿品位大于95%，产率69.51—74.29%、回收率76.74—82.20%。 6、公用工程 给水系统：其中16848t来源于井下涌水；剩余部分来源于山泉水。 ①给水用水 项目用水环节主要有生活用水、选矿用水、抑尘绿化用水、生产设备场地冲洗用水等，总用水量20242.8t/a，项目营运期产生的废水主要是选矿生产废水、生活污水。生活污水经化粪池处理后用于当地村民作为农肥使用，不外排。选矿生产废水经循环水池三级沉淀处理后，清水用泵回抽至跳汰机选矿，无外排。本项目无废水排放。 项目水平衡见下图。 注：其中16848t来源于井下涌水；剩余部分来源于山泉水。 图2-1 项目水平衡图 单位：t/a ②排水系统：本项目采取雨污分流；初期雨水经雨水沟汇入沉淀池，与选矿生产废水一同处理，处理后回用于生产。本项目营运期产生的选矿生产废水经三级沉淀池处理后循环使用；项目生活污水依托化粪池处理后用作农肥，不外排。 供电：由当地电网提供。 7、总平面布置 根据场地布局和项目要求，本项目将场区功能划分为：选矿区、成品精矿堆场、废石暂存堆场三大功能区。进场道路位于项目南侧，考虑项目生产过程中噪声和粉尘量较大，因此将选矿区布置于场地的北侧位置，增大与外环境的距离，产品堆场布置选矿区南侧。为了保持厂区内车流畅通，便于产品出入和装卸，厂区出入位于厂区南侧，场界四周区域种植高大乔木，形成绿色防护带，有效的降尘降噪。选矿废水经收集沉淀后回用，全部回用不外排。 - 劳动定员 本项目有工作人员100人，工作时间为8小时，每天一班制，年生产300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 9、运营期工艺流程及产污环节 （1）项目生产工艺及产污节点见图2.9-1。 图2-2 项目生产工艺流程图及产污节点图 （2）项目生产主要工艺说明及产污环节： ①破碎：重晶石性脆易碎，因此破碎主要采用简单实用的颚式破碎机进行破碎。采用两段破碎流程对开采的大块重晶石进行破碎，使其达到跳汰机的有效入 选粒度范围，一段破碎后物料经过皮带输送机密闭输送至二段破碎机进行再次破 碎，以满足后续分选设备的入选粒度要求。 ②筛分：设置筛分流程对破碎产品进行筛分处理，破碎产品采用振动筛进行筛分处理，筛分后矿石粒径≤20mm。粒径大于 20mm的矿石通过皮带输送机密闭输送至颚式破碎机进料料斗进行再次破碎。 ③缓冲：跳汰机正常工作时需要均匀稳定的给矿量，在跳汰机之前设置了用于缓冲的料仓，经料仓缓冲后矿石均匀分配到跳汰机。 ④跳汰分选：料仓下设置跳汰机，经跳汰机重力分选后产生较重的重晶石精矿和表层较轻的选矿尾矿，较重的重晶石精矿暂运至产品库精矿堆场，再出 售；表层较轻的尾矿暂存在废石暂存堆场，用于回填采空区。 ⑤自然晾干：跳汰机重力分选选出的重晶石矿、选矿尾矿分别堆存在精矿堆场和尾矿堆场自然晾干。 项目跳汰机重力跳汰洗选分选过程以水为介质，本项目工艺采用循环水作业。选矿生产废水经处理后回用于跳汰机重力选矿。跳汰重力洗选 过程采用清水，不添加任何添加剂及化学药剂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目年选重晶石矿10万吨，其中自有矿山采矿3万吨，余下7万吨均为外购，矿山基本情况及本项目基本情况详见下文。 10、田家重晶石矿基本情况 10.1历史沿革 田家重晶石矿位于新晃县城以南直线距离55km处，行政区划属新晃县贡溪乡（现为贡溪镇）田家村管辖，矿区地理坐标：东经109°09' 44"—109°10' 28"，北纬27°08' 23"—27°09' 29"，矿山规划开采面积0.64km2。该矿山是新晃县人民政府批准设立的国有企业。1996年，新晃县贡溪重晶石矿建矿，2005年成立新晃安盛矿业有限公司。 （1）采矿许可证情况 1996年1月经县地矿局批准取得了该矿采矿许可证，2003年5月经省国土资源厅批准，合法取得了《湖南省重晶石总公司贡溪重晶石矿》采矿许可证（证号：430000033****），有效期为一年。开采矿种：重晶石。开采方式：地下开采。生产规模：3万吨/年。矿区范围：0.64km2。开采深度：+775～+600m。之后于1999年、2003年、2006年、2010、2013、2016、2018、2023年延续了采矿权。开采深度、开采方式、开采矿种等均保持不变。 现有最新采矿许可证（证号：C43000020110661********），开采矿种为重晶石、开采方式为地下开采、生产规模为3万吨/年、矿区面积0.6344平方公里、有效期自2023年2月9日至2028年11月9日。 （2）开发利用方案 根据建设单位提供资料，最新开发利用方案为2005年7月湘西金矿设计科研所编制的《湖南省新晃侗族自治县贡溪矿区田家重晶石矿资源开发利用方案》，根据此方案：本矿始建于1985年，设计年生产能力为5万吨，历年来共采出矿石约45.00万吨，采损量58.51万吨，矿山目前已采至+640~645米高程，划分为2个水平，即+640~+645和+700水平。矿山采取平硐开拓，有四个沿脉主平硐：PD623、PD624、PD625和PD700，还有一个斜井。 根据开发利用方案，采矿日产量100t。矿床开采顺序总原则是：先上后下，由远至近，同一阶段采用后退式开采。按矿山实际生产情况，并结合储量类型，以80%的回采率确定矿山可开采储量为25.69万t。按保有矿石储量32.11万t、回采率80%，贫化率≤5%计算，服务年限为9年。因此，田家矿山于2017年3月停产至今，原矿界范围内资源储量没有大的变动。 （3）储量核实报告 根据《湖南省新晃县贡溪矿区贡溪重晶石矿矿山储量年报》（2017年1月—2018年9月）评审意见书，截止2018年9月底贡溪重晶石矿资源储量平衡表情况如下。 表2-7 截止2018年9月底贡溪重晶石矿资源储量平衡表 资源储量类别; 资源储量类型; 占有资源储量核实报告2016; 期间变化量; 本次估算资源储量. 保有量; 累探量; 采损量; 勘查增减（±）; 重算增减（±）; 保有量; 平均品位（%）; 累探量. 重晶石; 122b; 57.1; 127.3; 1.6; -1.9; 53.6; 76.32; 12.54. 磷; 333; 24.6; 24.6; 24.6; 15.98; 24.6. 10.2工艺流程 矿床的开采方式为地下开采，其采矿工艺流程详见下图。 - 图2-3 采矿工艺流程及产污节点图 10.3污染物产生及排放情况 （1）废气 矿山产生的废气主要为井下通风粉尘废气（凿岩及爆破废气）G1、堆场扬尘G2、车辆运输扬尘G3、机动车尾气G4以及采矿机械废气G5。 - 井下通风粉尘废气（G1） 矿山设风井通风，为低矮排气筒的有组织排放，按大气污染物无组织排放定义，划分为无组织排放。 A凿岩废气 项目要求控制风井巷、采掘面含尘浓度不得超过0.5mg/m3，由于本项目未投入生产，评价以此数据分析项目开采的风井影响程度。矿区配套的风井通风量为20m3/S，因此，井下通风废气粉尘排放速率为36g/h（0.315t/a）。 B爆破废气 - 井下爆破作业是矿井废气中粉尘、NOx的重要来源。 - a.NOx的阐述了与使用的炸药量有关。本项目采用硝铵炸药，爆破频率为每天一次，炸药的单耗量为0.5kg/t，一次爆破矿石量约为200t，故一次用药量为200kg，年使用炸药为60t。类比同类项目，爆炸时NOx的排放系数约为2.1kg/t（炸药），由此可计算得出本项目下一次爆破产生的NOx为0.21kg/次，NOx年产生量为0.126t - b.根据资料可知，爆破产生CO系数为44.7kg/t，一次爆破用药量为500kg爆破产生CO为4.47kg/次，年产生量为1341kg/a。 - c.粉尘 - 爆破时粉尘产生量与爆破强度、面积、时间、岩石的湿度、硬度等有关，类比同类项目的调查结果，本项目粉尘年产生量为5t，爆破时粉尘的平均浓度约为10-50mg/m3，爆破粉尘采用优化爆破参数的方法，采用微差爆破技术等技术降低爆破产生量，在采取以上措施后，项目爆破排放粉尘量可降低至0.2t/a，产生的粉尘通过长距离抽采后，约90%的颗粒物将沉淀在巷道内，最终通过排气筒排出地面的粉尘量为0.02t/a（0.067kg/次） - d.排放废气 - 每次爆破后需要对矿井通风4小时后才能生产，根据矿区采用对角式通风系统，通风量，结合工程分析估算的废气产生情况，具体如下表所示： - 表2-8 井下通风废气排放情况 - 风量; - 污染因子; - 排放浓度; - 排放速率. - 20m3/s; - 凿岩颗粒物; - 0.5mg/m3; - 36g/h（0.315t/a）. - 20m3/s; - 爆破颗粒物; - 0.2316mg/m3; - 0.0667kg/次（0.02t/a）. - CO; - 15.521mg/m3; - 4.47kg/次（1.341t/a）. - NOx; - 1.46mg/m3; - 0.21kg/次（0.126/a）. - 原矿堆场扬尘（G2） - 重晶石原矿在原矿堆场堆存，在风力作用下会产生一定量的粉尘，属于无组织排放。原矿堆场起尘量参考西安冶金建筑学院有关经验公式按下式计算： Qp=4.23×10-4×U4.9•A（mg/s） 式中：Qp—堆场起尘量，mg/s； U—环境平均风速（m/s），取 1.1m/s； A—堆场扬尘面积（m2）。 项目原矿堆场面积为 300m2，经计算原矿堆场起尘量为0.54mg/s，年产生扬尘量为0.049t/a，通过钢架棚棚盖、四周设置围挡减小风速，采用雾炮机洒水抑尘，可降尘90%以上，则原矿堆场扬尘排放量 0.0049t/a，以无组织形式排放，主要污染物为 TSP。 （3）车辆运输扬尘G3、机动车尾气G4 重晶石等物料运输交通量5000辆次。车辆运输过程中的产生的运输扬尘及机动车尾气，对运输道路沿线产生一定影响。在采取洒水降尘、自然扩散后项目环境影响较小。 （4）采矿机械废气（G5） 本项目运输汽车等运输车辆及工程机械。运行产生的燃油废气主要污染物为CO、HC、NOx，将使矿区内空气产生一定污染。环评要求矿山须购置符合《非道路移动机械用柴油排气污染物排放限值要求的工程机械（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）》污染物排放限值要求的工程机械。 在采取相应的措施后，由于采矿设备及运输设备排放的污染物量较少，分布较为分散，且具有一定的流动性，加之项目所处区域为农村地区，地势开阔，污染物较易扩散稀释，不会形成局部区域集中污染，采区工程机械排放废气对项目区环境空气质量不会形成明显的污染影响。 表2-9 矿山生产废气防治措施一览表 项目选矿生产; 污染因子; 产生量 t/a; 治理措施; 排放量 t/a. 类别; 编号; 污染源名称. 废气; G1; 井下通风粉尘废气; 凿岩废气; TSP; 0.315; 无组织排放; 0.315. 爆破废气; NOx; 0.126; 0.126. CO; 1.341; 1.341. TSP; 0.02; 0.02. G2; 原矿堆场扬尘; TSP; 0.049; 钢架棚棚盖、四周 围挡、设置物料装 卸平台、雾炮机洒 水抑尘; 0.0049. G3、G4; 车辆运输扬尘、机动车尾气; TSP; 少量; 自然通风，限速限 载和加强维护保养; 无组织外排. G5; 采矿机械废气; CO、HC、 NOx; 少量; 自然通风; 无组织外排. 11、本项目现状 本项目2024年1月开工建设，2024年3月12日新晃分局检查发现时，已在安装调试设备，因涉嫌未批先建行为被立案查处，建设单位于2024年3月12日停工。项目主要建设内容及需完善整改措施详见本报告，表2-1“项目主要工程内容一览表”。 12、风险事故、投诉调查情况 自2005年新晃安盛矿业有限公司成立以来，未发生过环境风险事件、投诉事件。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量现状 | 1、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表3-1。 表3-1 本区域环境功能区划表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 南侧无名小溪、南侧贡溪; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 2、大气环境现状调查与评价 （1）项目所在区域环境空气达标判定 - 项目位于新晃县，本次环评收集了《怀化市城市环境空气质量年报（2023年）》中发布的2023年新晃侗族自治县环境空气监测因子SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5等数据作为基本污染物环境质量现状及达标区判定依据，具体评价情况如下表3-1所示。 表3-2 2023年新晃县环境空气质量评价表 单位：（μg/m³，CO为mg/m³） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 41; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 达标. CO; 日均值的第百分之九十五分位浓度; 0.9; 4; 达标. O3; 臭氧浓度值为日最大8小时平均百分之九十分位浓度; 110; 160; 达标. - 根据上表统计情况，2023年新晃各大气基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO日平均质量浓度（第95百分位数）、O3日最大8h平均质量浓度（第90百分位数）评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。 （2）环境空气质量现状调查与评价 本次环评委托了湖南乾诚检测有限公司于对2024年5.21-5.27对项目所在地TSP进行了现状监测，监测结果详见下表3-3。 表3-3 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 监测点; 监测因子; 监测时间; 监测结果（mg/m3）; GB3095-2012中二级标准限值（mg/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）. 项目厂址; TSP; 2024.5.21; 0.116; 0.3; 0; 0. TSP; 2024.5.22; 0.141; 0.3; 0; 0. TSP; 2024.5.23; 0.103; 0.3; 0; 0. TSP; 2024.5.24; 0.186; 0.3; 0; 0. TSP; 2024.5.25; 0.175; 0.3; 0; 0. TSP; 2024.5.26; 0.140; 0.3; 0; 0. TSP; 2024.5.27; 0.152; 0.3; 0; 0. 由表3.2-3环境空气质量监测结果可知，项目所在地环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 3、水环境现状调查与评价 本项目最近地表水体为南侧无名小溪，其主要功能是农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （1）监测断面 地表水环境现状监测断面位见下表和附图。 表3-4 地表水水质监测断面布设情况表 监测断面; 监测断面位置; 环境功能类别. W1; W1项目厂址厂址上游200m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，. W2; W2项目周边溪流入贡溪河断面，位于项目厂址下游约3.2km. （2）监测因子 pH、SS、CODCr、NH3-N、总磷、Pb、Zn、Cd、硫酸盐、石油类共11项。同步监测水位、流速、河宽、水深等水文参数。 （3）监测时间和频次 连续监测1天，每天监测一次。 （4）结果统计分析 各断面水质监测结果及评价结果详见下表。 表3-5 地表水水质现状监测结果统计表 单位mg/L（pH无量纲） 采样时间; 采样点位; 检测项目; 计量单位; 检测结果; 浓度限值. 2024.05.21; W1项目厂址厂址上游200m （流速：0.5m/s 水深：0.80m河宽：6.00m）; pH 值; 无量纲; 7.5; 6-9. 悬浮物; mg/L; 21; —. 化学需氧量; mg/L; 14; ≤20. 氨氮; mg/L; 0.09; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.10; ≤ 0.2 （湖、库 0.05）. 铅; mg/L; 0.001L; ≤0.05. 锌; mg/L; 0.26; ≤1.0. 镉; mg/L; 0.0001L; ≤0.005. 总铬; mg/L; 0.004L; —. 硫酸盐; mg/L; 22.7; ≤250. 石油类; mg/L; 0.01L; ≤0.05. 2024.05.21; W2项目周边溪流入 贡溪河断面（流速：0.3m/s 水深：0.60m 河宽：5.00m）; pH 值; 无量纲; 7.3; 6-9. 悬浮物; mg/L; 24; —. 化学需氧量; mg/L; 16; ≤20. 氨氮; mg/L; 0.08; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.05; ≤0.2 （湖、库 0.05）. 铅; mg/L; 0.001L; ≤0.05. 锌; mg/L; 0.05L; ≤1.0. 镉; mg/L; 0.0001L; ≤0.005. 总铬; mg/L; 0.004L; —. 硫酸盐; mg/L; 14.3; ≤250. 石油类; mg/L; 0.01L; ≤0.05. 从上表计算结果看，项目周边地表水贡溪各监测断面的各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。区域地表水环境质量状况良好。 4、声环境现状调查与评价 为了解本项目所在区域声环境质量现状，本环评委托湖南乾诚检测有限公司于 2024 年5月21日~22日对项目场地周边声环境进行一期现状监测。 （1）监测布点 根据现场踏勘及项目周围噪声环境关心点的实际分布情况，本次噪声环境质 量现状监测共布设4个监测点，分别为N1厂界东、N2厂界南、N3厂界西、N4厂界北，声环境具体监测点位详见附图。 （2）监测时间和监测频次 监测时间：2020 年 5月21日~5月22日连续监测两天。昼间（06：00～22：00）和夜间（22：00～06：00）各监测一次。 （3）监测项目与监测单位 监测项目：等效连续A声级（LAeq）； 监测单位：湖南乾诚检测有限公司。 （4）监测结果 表3-6 环境噪声现状监测结果 单位：dB（A） 采样点位; 采样时间及检测结果dB（A）. 2024.05.21; 2024.05.22. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. N1 厂界东侧; 57.8; 48.1; 56.1; 47.8. N2 厂界西侧; 58.5; 47.6; 57.3; 46.7. N3 厂界南侧; 57.2; 47.2; 57.7; 46.5. N4 厂界北侧; 58.7; 46.9; 56.7; 45.7. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2 类标准; 60; 50; 60; 50. 根据上表环境噪声监测结果，项目各厂界昼间和夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》2类标准要求，未出现超标现象。 5、生态环境现状调查与评价 项目位于贡溪镇田家村贡溪重晶石矿区范围内进行生产建设，不新增用地。本项目用地不涉及自然保护区、生态红线等重要生态敏感区，不属于水文要素影响型项目。 6、地下水环境质量现状 为了解本项目所在区域地下水水质现状，本环评委托湖南乾诚检测有限公司于 2024 年 5 月21日~23日对项目周边地下水进行了现状监测。 （1）监测点位布设 评价范围内共设置5个地下水水质监测点。其中，D1位于项目厂址南侧、D2厂址北侧、D3厂址西北侧、D4项目厂址西侧、D5项目厂址南侧，因项目所在地东侧为巷道及采空区故无采样条件。 具体监测点位置见下表和附图。 表3-7 地下水水质监测布设情况表 监测点位; 监测点位置; 环境功能类别. D1; D1项目厂址南侧; 项目周边地下 水，Ⅲ类. D2; D2厂址北侧. D3; D3厂址西北侧. D4; D4项目厂址西侧. D5; D5项目厂址南侧. （2）监测因子 温度、水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、 K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。 表3-8 地下水质量现状监测评价结果 单位 mg/L（pH 无量纲） 采样点位; 检测项目; 计量单位; 采样时间及检测结果; 标准限值. 2024.05.21; 2024.05.22; 2024.05.23. D1项目厂址南侧; pH 值; 无量纲; 7.5; 7.8; 7.6; 6.5~8.5. 氨氮; mg/L; 0.025L; 0.025L; 0.025L; ≤0.50. 硝酸盐（以 N 计）; mg/L; 1.38; 1.26; 1.28; ≤20.0. 亚硝酸盐 （以 N 计）; mg/L; 0.005L; 0.005L; 0.005L; ≤1.00. 硫酸盐; mg/L; 43.3; 43.0; 43.0; ≤250. 氯化物; mg/L; 2.47; 2.47; 2.47; ≤250. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.002. 氰化物; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 总硬度; mg/L; 218; 224; 216; ≤450. 采样点位; 检测项目; 计量单位; 采样时间及检测结果; 标准限值. 2024.05.21; 2024.05.22; 2024.05.23. D1项目厂址南侧; 溶解性固体; mg/L; 397; 399; 389; ≤1000. 耗氧量; mg/L; 2.4; 2. 1; 2.3; ≤3.0. 总大肠菌群; MPNb/100mL; 未检出; 未检出; 未检出; ≤3.0. 钾; mg/L; 0.39; 0.44; 0.42; —. 钠; mg/L; 1.70; 1.69; 1.68; ≤200. 钙; mg/L; 84; 86; 83; —. 镁; mg/L; 3L; 3L; 3L; —. 碳酸根; mg/L; 5L; 5L; 5L; —. 碳酸氢根; mg/L; 204; 200; 204; —. 细菌总数; CFU/mL; 48; 44; 43; ≤100. D2厂址北侧; pH 值; 无量纲; 7.7; 7.4; 7.6; 6.5~8.5. 氨氮; mg/L; 0.46; 0.45; 0.45; ≤0.50. 硝酸盐（以 N 计）; mg/L; 1.07; 1.03; 1.05; ≤20.0. 亚硝酸盐（以 N 计）; mg/L; 0.005L; 0.005L; 0.005L; ≤1.00. 硫酸盐; mg/L; 4.83; 4.80; 4.73; ≤250. 氯化物; mg/L; 6.75; 6.70; 6.63; ≤250. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.002. 氰化物; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 总硬度; mg/L; 294; 291; 299; ≤450. 溶解性固体; mg/L; 487; 486; 476; ≤1000. 耗氧量; mg/L; 2. 1; 2.2; 2. 1; ≤3.0. 总大肠菌群; MPNb/100mL; 未检出; 未检出; 未检出; ≤3.0. 钾; mg/L; 4.69; 4.60; 4.63; —. 钠; mg/L; 1.64; 1.64; 1.65; ≤200. 钙; mg/L; 113; 112; 115; —. 镁; mg/L; 3L; 3L; 3L; —. 碳酸根; mg/L; 5L; 5L; 5L; —. 碳酸氢根; mg/L; 348; 340; 334; —. 细菌总数; CFU/mL; 26; 30; 28; ≤100. 采样点位; 检测项目; 计量单位; 采样时间及检测结果; 标准限值. 2024.05.21; 2024.05.22; 2024.05.23. D3厂址西北侧; pH 值; 无量纲; 7.3; 7.5; 7.6; 6.5~8.5. 氨氮; mg/L; 0.025L; 0.025L; 0.025L; ≤0.50. 硝酸盐（以 N 计）; mg/L; 0.984; 0.932; 0.977; ≤20.0. 亚硝酸盐（以 N 计）; mg/L; 0.005L; 0.005L; 0.005L; ≤1.00. 硫酸盐; mg/L; 142; 142; 142; ≤250. 氯化物; mg/L; 2.79; 2.76; 2.79; ≤250. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.002. 氰化物; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 总硬度; mg/L; 224; 226; 221; ≤450. 溶解性固体; mg/L; 379; 381; 302; ≤1000. 耗氧量; mg/L; 1.8; 1.9; 1.8; ≤3.0. 总大肠菌群; MPNb/100mL; 未检出; 未检出; 未检出; ≤3.0. 钾; mg/L; 2.00; 1.95; 2.00; —. 钠; mg/L; 1.26; 1.26; 1.28; ≤200. 钙; mg/L; 86; 87; 85; —. 镁; mg/L; 3L; 3L; 3L; —. 碳酸根; mg/L; 5L; 5L; 5L; —. 碳酸氢根; mg/L; 125; 121; 127; —. 细菌总数; CFU/mL; 32; 39; 37; ≤ 100. D4项目厂址西侧; pH 值; 无量纲; 7.3; 7.5; 7.5; 6.5~8.5. 氨氮; mg/L; 0.42; 0.43; 0.46; ≤0.50. 硝酸盐（以 N 计）; mg/L; 0.921; 0.881; 0.917; ≤20.0. 亚硝酸盐（以 N 计）; mg/L; 0.005L; 0.005L; 0.005L; ≤1.00. 硫酸盐; mg/L; 9.48; 9.40; 9.23; ≤250. 氯化物; mg/L; 6.24; 6.20; 6. 14; ≤250. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.002. 氰化物; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 总硬度; mg/L; 312; 309; 315; ≤450. 溶解性固体; mg/L; 518; 513; 508; ≤1000. D4项目厂址西侧; 检测项目; 计量单位; 采样时间及检测结果; 标准限值. 2024.05.21; 2024.05.22; 2024.05.23. 耗氧量; mg/L; 1.3; 1.3; 1.5; ≤3.0. 总大肠菌群; MPNb/ 100mL; 未检出; 未检出; 未检出; ≤3.0. 钾; mg/L; 0.64; 0.67; 0.67; —. 钠; mg/L; 1.48; 1.46; 1.53; ≤200. 钙; mg/L; 120; 119; 121; —. 镁; mg/L; 3L; 3L; 3L; —. 碳酸根; mg/L; 5L; 5L; 5L; —. 碳酸氢根; mg/L; 365; 360; 359; —. 细菌总数; CFU/mL; 47; 46; 53; ≤100. D5项目厂址南侧; pH 值; 无量纲; 7.3; 7.6; 7.8; 6.5~8.5. 氨氮; mg/L; 0.025L; 0.025L; 0.025L; ≤0.50. 硝酸盐（以 N 计）; mg/L; 0.784; 0.728; 0.761; ≤20.0. 亚硝酸盐（以 N 计）; mg/L; 0.167; 0.163; 0.166; ≤1.00. 硫酸盐; mg/L; 60.7; 60.5; 60. 1; ≤250. 氯化物; mg/L; 2.89; 2.87; 2.89; ≤250. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.002. 氰化物; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 总硬度; mg/L; 109; 112; 114; ≤450. 溶解性固体; mg/L; 312; 306; 317; ≤1000. 耗氧量; mg/L; 1.7; 1.9; 1.8; ≤3.0. 总大肠菌群; MPNb/ 100mL; 未检出; 未检出; 未检出; ≤3.0. 钾; mg/L; 4.94; 4.94; 0.49; —. 钠; mg/L; 1. 14; 1.15; 1.15; ≤200. 钙; mg/L; 42; 43; 44; —. 镁; mg/L; 3L; 3L; 3L; —. 碳酸根; mg/L; 5L; 5L; 5L; —. 碳酸氢根; mg/L; 55; 58; 56; —. 细菌总数; CFU/mL; 51; 55; 58; ≤100. 从上表可知，监测点位各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 7、土壤环境质量现状 本项目建设用地现状为荒草地、山林，经现场踏勘及场地环境调查，项目周边500m范围内无居民区、学校、医院、饮用水源保护区以及重要公共场所等环境敏感目标，项目建设用地地块内及周围区域无化工厂、农药厂、冶炼厂等从事工业、矿 业生产经营企业以及加油站、化学品储罐、固体废物处理等可能产生有毒有害物质的设施或活动，项目地块内及周围区域当前和历史上均无可能存在有毒有害物质的污染源，项目地块及场地周边土壤不存在有毒有害物质污染。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 8、环境保护目标 项目主要环境保护目标如下： 表3-10 项目周边环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 经纬度坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功 能区; 相对厂 址方位; 相对厂址距离. 地表水; 无名小溪; /; 灌溉、农用; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准; 南侧; 60m. 贡溪; /; 灌溉、农用; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准; 西侧; 1.5km. 生态; 地形地貌、植被、景 观、水土保持、野生 动物和土壤环境; /; /; /; 生态环境质量; /; /. 声环境; 项目运输路线; 田家村居民点; 109.172688204, 27.135924626; 距道路中心线距离100-200m居民; 约20户，80人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准; 东面; 100-200m. 项目占地范围; 项目厂区外扩 200m范围内无居民. 大气环境; 项目厂区外扩500m范围内无居民及其他大气环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 9、污染物排放控制标准 （1）废气 项目营运期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值标准。食堂油烟经处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18486-2001）后外排。 表3-11 废气排放标准 排放源; 污染物; 标准限值; 标准. 无组织废气; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 食堂; 油烟; 2.0mg/m3; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18486-2001）. （2）废水 项目营运期生产废水经三级沉淀池处理后回用于循环水选工序，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 （3）噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准限值要求。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 类别; 昼间; 夜间. GB12348-2008; 2; 60; 50. （4）固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危废暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求设置、储存、管理及运行。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目产生的大气污染物主要为粉尘，不涉及气型污染物总量控制指标；生产废水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排。根据环保行政主管部门对总量管理的规定，生活污水单独收集单独处理排放的项目可不申请水污染总量指标。因此，本项目不需单独设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目主要对后续仅进行部分内容整改，因此本次环评仅对施工期环境影响进行简单分析。 项目施工期工艺流程详见下图。 图4-1 施工期工艺流程图 1、施工期大气环境影响分析 项目施工期对环境空气的影响主要为施工过程中产生的扬尘和汽车尾气。 （1）施工过程产生的扬尘 施工过程产生的扬尘主要为地表开挖、建筑垃圾、建筑材料的堆存和运输等环节产生的扬尘。扬尘使局部区域环境空气中含尘量增加，一般都是小范围的局部影响，而且属间断性污染，影响程度和范围都不大。 为减少施工扬尘对周围环境的影响，应加强建设期的环保管理，实施标准化施工。首先，要加强施工管理，工地配置滞尘防护网，地面硬化处理；其次应对粉尘发生量较大的部位采用喷淋降尘，对运输交通道路及时清扫、洒水。为减小对周围环境的影响，环评要求项目施工时及时洒水，减少扬尘。此外，在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂运输车辆，须采用封闭车辆。 对建筑场地施工需做到六个百分百：①施工工地周边100%围挡；②物料堆放100%覆盖；③出入车辆100%冲洗；④施工现场地面100%硬化；⑤拆迁工地100%湿法作业；⑥渣土车辆100%密闭运输。采取这些措施后，施工扬尘对周围环境的影响会大大降低。 为减少施工扬尘对周围环境的影响，应加强建设期的环保管理，实施标准化施工。首先，要加强施工管理，工地配置滞尘防护网，地面硬化处理；其次应对粉尘发生量较大的部位采用喷淋降尘，对运输交通道路及时清扫、洒水。为减小对周围环境的影响，环评要求项目施工时及时洒水，减少扬尘。此外，在运输、装卸建筑材料时，尤其是碎石运输车辆，须采用封闭车辆。 对建筑场地施工需做到六个百分百：①施工工地周边100%围挡；②物料堆放100%覆盖；③出入车辆100%冲洗；④施工现场地面100%硬化；⑤拆迁工地100%湿法作业；⑥渣土车辆100%密闭运输。此外，项目施工期不设混凝土搅拌站，使用商品混凝土。 根据《怀化市扬尘污染防治条例》，建设单位在施工期应做到以下几点要求： （一）施工工地周围按照规范要求设置硬质围挡； （二）施工工地出入口、内部主要道路、加工区和物料堆放场地硬化并辅以喷淋、洒水等有效措施； （三）有施工车辆出入的施工工地出口内侧建设冲洗平台，安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出，确实不具备建设冲洗平台设施条件的，采取其他有效措施防止运输车辆造成扬尘污染； （四）施工工地内的裸露地面绿化或者覆盖密闭式防尘网（布）； （五）施工过程中易产生扬尘环节实行湿法作业，但是按照规范要求不宜采取湿法作业的除外； （六）施工工地作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流。 采取这些措施后，施工扬尘对周围环境的影响会大大降低。 （2）汽车尾气 施工车辆在作业过程会排放少量尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、NOx等。本项目施工规模不大，施工机械和运输车辆排放的尾气较少，在建设单位严格选择尾气达标排放的机械设备的情况下，机械废气经大气扩散后，对环境影响较小。 综上，项目施工期产生的施工扬尘通过采取有效措施进行防治后，对空气环境影响不大，机械尾气产生量较少，经扩散后，对环境影响甚微。 2、施工期水环境影响分析 施工期废水主要包括施工作业污水和施工人员生活污水。主要污染物为悬浮物和石油类。为防止施工期间水环境污染，本环评建议采取以下措施： （1）施工作业废水：施工机械、车辆在运行、维修和擦洗产生少量的油污废水，并进入水体，从而对局部水环境造成石油类污染。为减少石油类污染，车辆及机械设备维修的废油必须集中处置，揩擦油污的固体废物必须集中妥善处理。只有加强施工期的管理，才可减少油污对水环境的影响。 （2）生活污水：施工生活污水主要来自食堂、厕所等，生活区生活污水主要成份为COD、BOD5等有机物。因此，本项目施工生活污水依托化粪池处理后农肥使用，以降低废水对地表水环境的影响。 3、施工期噪声影响分析 本项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声以及各种卡车、自卸车运输车辆噪声，噪声源强值约在80-90dB（A）之间。施工机械噪声往往具有噪声强、阶段性、临时性、突发性和不固定性的的特点，如不采取措施加以控制，往往对周围环境产生较大的影响。但是施工期影响是短暂的，一旦施工作业结束，施工噪声和振动也就随之结束。 为了进一步减少施工现场噪声污染的影响，施工过程中可采取以下噪声防治措施： ①施工应安排在昼间6：00~12：00、14：00~22：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保上述边界夜间声级不超出《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的限值要求，即夜间≤55dB（A）。 ②全封闭式施工，建设管理部门加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ③制订合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工。高噪声施工时间尽量安排在昼间进行，除抢险等特殊情况外，严禁夜间进行高噪声施工作业。 ④合理布局高噪声设备，空压机、电锯、备用发电机等可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 ⑤施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，如以液压机械代替燃油机械，并加强对设备的维护保养。 ⑥降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 ⑦对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围档之类的单面隔声板。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。 ⑧加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 4、施工期固体废物影响分析 项目工程施工将产生建筑垃圾量，建筑垃圾能回收利用的要分类收集后回收利用，不能回用的，由施工单位或承建单位和有资质的渣土公司联系，外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋或运送至需要填方的施工场地。施工过程产生的建筑垃圾，通过加强施工过程的管理，可控制建筑垃圾的产生量及其对环境的影响，施工期环境影响随施工期结束而消失，施工期对外环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 5、废气环境影响分析 5.1营运期废气产生情况 本项目营运期废气主要来源于：原矿堆场扬尘G1、物料装卸扬尘G2、投料粉尘G3、破碎筛分粉尘G4、皮带输送粉尘G5、成品精矿堆场、尾矿堆场扬尘G6、G7、车辆运输扬尘、机动车尾气G8、G9。 （1）原矿堆场扬尘（G1） 重晶石原矿在原矿堆场堆存，在风力作用下会产生一定量的粉尘，属于无组织排放。原矿堆场起尘量参考西安冶金建筑学院有关经验公式按下式计算： Qp=4.23×10-4×U4.9•A（mg/s） 式中：Qp—堆场起尘量，mg/s； U—环境平均风速（m/s），取 1.1m/s； A—堆场扬尘面积（m2）。 项目原矿堆场面积为300m2，经计算原矿堆场起尘量为0.54mg/s，年产生扬尘量为0.049t/a，通过钢架棚棚盖、四周设置围挡减小风速，采用雾炮机洒水抑尘，可降尘90%以上，则原矿堆场扬尘排放量0.0049t/a，以无组织形式排放，主要污染物为 TSP。 （2）物料装卸扬尘（G2） 项目重晶石原矿、重晶石精矿、尾矿等物料含水量较高，粒径较粗，物料装卸过程扬尘产生量较小。物料装卸扬尘起尘量按下式计算： Q1=113.33U1.6H1.23e−0.28w 式中：Q1—装卸起尘量，mg/s； U—风速（m/s），取.1m/s； H—物料落差（m），1m； W—物料含水率（%），取 7。 装卸年起尘量：Q=Q1×总卸载时间经计算，Q1=18.58mg/s，即 0.066kg/h。 项目重晶石原矿装载至原矿堆场，使用的运输车辆为容量为10t自卸车，按每次满载，重晶石原矿每次装卸时间平均按 6min 计，每年10万吨重晶石矿，需10000 辆次，重晶石原矿年装卸时间约 1000小时。则重晶石原矿装卸粉尘产生量约为0.066t/a。通过钢架棚棚盖、四周设置围挡减小风速，采用雾炮机洒水抑尘，可降尘90%以上，重晶石原矿装卸 扬尘排放量为 0.0066t/a，以无组织形式排放，主要污染物为 TSP。 项目重晶石精矿等物料装载车辆载重量为10t，按每次满载，重晶石精矿等 物料每次装卸时间平均按24min计，每年约10万吨重晶石精矿等物料需要装载 运输，需10000 辆次，重晶石精矿等物料年装卸时间约 4000h。则项目重晶石精矿等物料装卸粉尘产生量约为0.264t/a。通过采用钢架棚棚盖、四周设置围挡减小风速，采用雾炮机洒水抑尘，可降尘 90%以上，项目重晶石精矿等物料装卸扬尘排放量为 0.026t/a，以无组织形式排放，主要污染物为 TSP。 （3）投料粉尘（G3） 项目重晶石原矿投料采用装载机投入破碎机料斗，按每次投料 1t、每次投料时间平均按 1.2min计，每年投料10万吨重晶石矿，需10000 次，重晶石原矿年投料时间约2000h。则重晶石原矿投料粉尘产生量约为0.264t/a。项目通过钢架棚棚盖、四周围挡减小风速，设置物料装卸平台降低装卸高度，采用雾炮机洒水抑尘等措施降尘，可降尘 90%以上，重晶石原矿投料粉尘排放量为0.026t/a，以无组织形式排放，主要污染物为TSP，以无组织形式排放。 （4）破碎筛分粉尘（G4） 本项目重晶石原矿需要通过两段破碎，使其达到跳汰机选矿重力分选洗选过程有效入选粒度范围。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》相关内容，本项目破碎工序粉尘产生系数取值 0.05kg/t（破碎料），经计算，项目破碎过程粉尘产生量为5t/a。类比同行业数据，筛分过程产生的粉尘约为破碎过程的1/3，筛分粉尘产生量约1.66t/a。通过采取钢架棚棚盖、厂房车间封闭，同时在破碎机入口设置洒水喷头，提高原矿矿石含水率，在筛分机上方设置半封闭挡尘网罩等污染防治措施后，可有效降低粉尘产生量，降尘效率在95%以上，项目破碎过程粉尘排放量为0.25t/a、筛分过程粉尘排放量为0.08t/a，破碎筛分粉尘排放量为0.33t/a，以无组织形式排放，主要污染物为 TSP。 （5）皮带输送粉尘（G5） 本项目输送皮带位于厂房车间破碎区，破碎后矿石物料采用封闭式传输，物料皮带输送过程产生的粉尘无组织排放。由于本项目破碎后的矿石物料粒径较粗，水分较重，皮带输送过程产生的粉尘不大，同时在进料口和出料口设置洒水 喷头，能有效地控制和减少皮带输送过程产生的粉尘。 （6）成品精矿堆场、尾矿堆场扬尘（G6、G7） 重晶石精矿、尾矿在堆场堆存过程中，相关物料水分挥发后，在风力作用下 易产生扬尘，属于无组织排放。 成品精矿堆场、尾矿堆场扬尘参考前述原矿堆场扬尘计算公式计算，本项目成品精矿堆场面积864m2，尾矿堆场面积 500m2，通过钢架棚棚盖、四周设置围挡半封闭减 小风速，同时采用雾炮机洒水抑尘，可降尘 90%以上，则重晶石成品精矿堆场扬 尘排放量 0.002t/a，尾矿堆场扬尘排放量 0.001t/a，以无组织形式排放，主要污染物为 TSP。 （7）车辆运输扬尘、机动车尾气（G8、G9） 项目建成后，由于物料运输，将增加项目所在区域道路交通运输量。车辆载重量平均每辆按20t计，本项目进出物料总计约 20万吨，项目增加道路交通运 输量 1 万辆次，其中，重晶石原矿运输交通量 5000 辆次，重晶石成品精矿等物料运输交通量 5000辆次。车辆运输过程中的产生的运输扬尘及机动车尾气，对 运输道路沿线产生一定影响。 机动车尾气中主要污染物是 CO、HC、NOx，属无组织间歇性排放，其污染物排放根据有关资料取中重型货车国四标准排放参数：CO：2.2g/km、HC： 0.129g/km、NOx：5.554g/km。 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.0079•V•W0.85•P0.72 式中：Q—每辆汽车行驶扬尘量，kg/km•辆； V—车速，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 洒水清扫地面清洁情况下取 0.01kg/m2。本项目重晶石原矿运输在乡村水泥道路上行驶，车速较慢取20km/h，车速取40km/h。经计算，项目重晶石原矿运输扬尘产生量为362.9kg/km，重晶石成品精矿等物料运输扬尘产生量为725.8kg/km。 由于交通运输车辆流动性较大，呈无组织排放，项目所处地域周边植被覆盖 较广，车辆运输扬尘、机动车尾气经大气稀释、扩散和植被吸附，其污染程度相 对较轻，所以基本不会对周围环境空气质量造成影响。本项目厂区内运距短，车辆停留时间少，车辆运输扬尘、机动车尾气排放量很小，可忽略不计。 （8）食堂油烟（G10） 工作人员共计100人，其中15人在厂区食宿、85人回家食宿。厨房灶头数为1个，排风量为1500m3/h。油烟废气经油烟净化装置处理后排放，其处理效率为75%。烹饪时间按2.5h/d 计算。按人均食用油量约30g/人·天，则食堂食用油总用量为0.45kg/d。项目油烟挥发量按食用油用量的2.83%计，则食堂油烟产生量为0.38kg/a，产生浓度0.323mg/m3，油烟废气排放量为0.285kg/a，排放浓度0.247mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的标准限值要求（≤2.0mg/m3）。 综上所述，项目厂区营运期废气产排放情况见下表。 |

表4-1 废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表

| 行业类别 | 生产单元 | 废气产污环节 | 污染物种类 | 排放形式 | 污染防治设施 |  | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染防治设施名称及工艺 | 是否可行技术 |  |
| 化学矿选 | 原矿堆场扬尘 | 堆场 | 颗粒物 | 无组织 | 钢架棚棚盖、四周 围挡、设置物料装 卸平台、雾炮机洒 水抑尘 | ☑是 □否 | / |
|  | 物料装卸扬尘 | 物料装卸 | 颗粒物 | 无组织 |  | ☑是 □否 | / |
|  | 投料扬尘 | 投料 | 颗粒物 | 无组织 |  | ☑是 □否 | / |
|  | 破碎筛分粉尘 | 装卸粉尘 | 颗粒物 | 无组织 | 钢架棚棚盖、厂房车间封闭，破碎机入口设置洒水喷头，筛分 机上方设置半封闭的挡尘网罩 | ☑是 □否 | / |
|  | 皮带输送粉尘 | 皮带输送 | 颗粒物 | 无组织 | 封闭传输，进料口和出料口洒水抑尘 | ☑是 □否 | / |
|  | 成品精矿堆场、尾矿堆场扬尘 | 堆场 | 颗粒物 | 无组织 | 地面清洁洒水抑尘加盖篷布 | ☑是 □否 | / |
| / | 员工生活 | 食堂 | 油烟 | 无组织 | 无组织 | ☑是 □否 | / |

表4-2  大气污染物无组织排放量核算表

| 项目选矿生产 |  |  | 污染因子 | 产生量 t/a | 治理措施 | 排放量 t/a | 标准来源 | 浓度限值/（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 编号 | 污染源名称 |  |  |  |  |  |  |
| 废气 | G1 | 原矿堆场扬尘 | TSP | 0.049 | 钢架棚棚盖、四周 围挡、设置物料装 卸平台、雾炮机洒 水抑尘 | 0.0049 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 |
|  | G2 | 物料装卸扬尘 | TSP | 0.264 |  | 0.0326 |  | 1.0 |
|  | G3 | 投料扬尘 | TSP | 0.264 |  | 0.026 |  | 1.0 |
|  | G4 | 破碎筛分粉尘 | TSP | 1.66 | 钢架棚 棚盖、厂房车间封 闭，破碎机入口设置洒水喷头，筛分机上方设置半封闭的挡尘网罩 | 0.33 |  | 1.0 |
|  | G5 | 皮带输送粉尘 | TSP | 少量 | 封闭传输，进料口和出料口洒水抑尘 | 无组织外排 |  | 1.0 |
|  | G6 | 成品精矿堆场、尾矿堆场扬尘 | TSP | 0.179 | 地面清洁洒水抑尘 加盖篷布 | 0.003 |  | 1.0 |
|  | G7、G8 | 车辆运输扬尘、机动车尾气 | TSP | 少量 | 自然通风，限速限载和加强维护保养 | 无组织外排 |  | 1.0 |
|  | G9 | 食堂油烟 | 油烟 | 0.38kg/a | 自然通风 | 无组织外排 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） | 2.0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-3 废气自行监测信息表

| 监测项目 | 监测点 | 污染物名称 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界 | 颗粒物 | 每季度一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 6、废水环境影响分析 项目营运期用水包括生产用水以及员工生活用水、其他用水。其他用水主要是厂区道路场地浇洒抑尘及绿化用水，生产用水主要包括破碎筛分物料增湿抑尘用水、跳汰机选矿用水、生产设备场地冲洗用水以及原料、成品等堆场洒水。厂区道路场地浇洒抑尘及绿化用水、破碎筛分物料增湿抑尘用水及原料、成品等堆 场洒水全部被物料吸收或挥发损耗，无废水产生。项目废水主要为跳汰机选矿废水、生产设备场地冲洗废水等选矿生产废水及生活污水。 矿区勘探储量均在侵蚀基准面以上，现状矿山停产多年，据矿山2005年7月编制的《开发利用方案》及以往资料显示现状矿坑水量很小，据2005年7月《开发利用方案》统计矿山正常开采情况下综合涌水量约为1.2m3 /h，雨季最大约为3m3 /h。矿层顶底板为良好的隔水层，矿坑直接充水因素为浅部基岩裂隙充水。未来矿山的最低开采标高为+600m，而当地的最低侵蚀基准面标高为+476.5m，由于最终开采标高高于当地最低侵蚀基准面，因此未来的充水因素相对简单，仅为采空区上部的浅部基岩裂隙水。 根据怀化市气象条件，每年4月至8月为怀化市雨季。则全年雨季共5个月、非雨季共7个月，据此计算井下涌水的产生量，雨季井下涌水的产生量约为10800m3 /a，非雨季井下涌水的产生量为6048m3 /a。则全年井下涌水的产生量约为16848m3 /a。井下涌水全部用于生产，余下部分由山泉水补充。 （1）生产用水 ①破碎筛分物料增湿抑尘用水本项目破碎筛分在破碎机进料口、出料口设置洒水喷头洒水增湿抑尘，提高矿石物料含水率，用水量按物料总量1%计，则破碎筛分物料洒水增湿抑尘用水量为1000t/a，全部被矿石物料吸收或挥发损耗，无废水产生。 ②跳汰机选矿用水 根据建设单位资料，选矿工艺用水按0.8t/t 原矿计算，跳汰机选矿用水量为100000t/a，跳汰机选矿废水产生量按80%计，则选矿废水产生量为 80000t/a，其中损耗及物料带走20%，则选矿废水产生量为64320t/a。废水中主要污染物为SS，经循环水池三级沉淀处理后，清水用泵回抽至跳汰机选矿，无外排。扣除废水沉淀处理循环使用水分挥发损耗及生产设备场地冲洗废水。 ③生产设备场地冲洗用水 项目选矿生产加工区场地面积约3300m2，定期用水冲洗清洁，平均每月冲洗 2 次，生产设备场地冲洗用水量以5L/m2•次计，用水量约 400t/a，排污系数约 为0.8，生产设备场地冲洗废水产生量320t/a。废水中主要污染物为 SS，排入项目循环水池三级沉淀处理后，回用于跳汰机选矿，无外排。本次环评要求生产场地地面需硬化，设置环形收集沟，收集地面冲洗水经沉淀处理后回用。 ④原料、成品等堆场洒水 本项目原料堆场300m2，成品精矿堆场864m2，尾矿堆场 500m2，堆场总面 积为1664m2，堆场洒水以2L/m2•天、全年按 100 天计，则项目原料、成品等堆 场洒水抑尘用水量约为332.8t/a，全部损耗，无废水产生。 （2）厂区道路场地浇洒抑尘用水 本项目道路、绿化等场地面积约为300m2，用水定额取值按湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014）取36L/m2•月，道路场地浇洒抑尘用水约130m3/a，全部被地面吸收蒸发，无废水排放。 （3）生活用水 本项目员工人数100人，其中15人在厂区食宿，其余85人均为当地居民回家食宿。项目设置一处食堂，生活用水根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020）表30中农村居民生活用水（分散式供水）定额取值90L/人•d，年工作时间300天，则生活用水量约2700m3/a。生活污水按生活用水量80%计算，生活污水产生量约2160m3/a。生活污水经化粪池处理后用于当地村民作为农肥使用，不外排。 6.2项目废水污染物排放信息表 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; SS; 用作农肥; /; TW001; 化粪池; 沉淀+厌氧发酵; /; /; /. CODcr. BOD5. NH3-N. 动植物油. 2; 生产废水; SS; 回用于生产; /; TW002; 生产废水处理设施; 三级沉淀池，回用于生产; /; /; /. CODcr. 6.3选矿生产废水回用可行性分析 本项目跳汰机重力跳汰洗选选矿过程以水为介质，由于重晶石不溶入水，选矿过程采用清水，不添加任何添加剂及化学药剂，因此，选矿废水水质简单，废水中主要污染物主要为重晶石矿破碎产生的细颗粒矿石粉末及原料带入的少量泥沙，比重较大，易于沉降，选矿生产废水中重金属等其他污染物含量很低，废水经循环水池三级沉淀处理后，其清水完全可回用于选矿车间跳汰机选矿，无需外排。因此，选矿生产废水经处理后循环使用回用于选矿完全可行。 综上所述，本项目运营过程无生产废水外排，仅有生活污水依托化粪池处理后用于当地村民作为农肥使用。因此项目废（污）水对周边地表水环境影响较小。 6.4沉淀池容积能力分析 本选矿厂已设置沉淀池池体数据如下： 表4-4 沉淀池设施信息表 类型; 长宽高; 容积. 井下涌水沉淀池; 2.5m×4m×1.2m; 12m3. 井下涌水沉淀池; 2.5m×4m×1.2m; 12m3. 井下涌水清水池; 3m×5m×1m; 15m3. 生产废水沉淀池; 3.7m×8m×1.8m; 53.28m3. 生产废水沉淀池; 3m×4m×2.2m; 26.4m3. 生产废水清水池; 5m×4m×2.2m; 44m3. 据2005年7月《开发利用方案》统计矿山正常开采情况下综合涌水量约为1.2m3 /h，雨季最大约为3m3 /h。则每天矿井涌水最大产生量为72m3，沉淀池废水静置3h后排出，则本项目井下涌水沉淀池可满足循环要求。本项目选矿废水循环水量为8000t/a，则每日循环水量为21.9m3 /d，根据本项目沉淀是水池容量，可知本项目生产废水沉淀池可满足循环沉淀要求。 7、噪声环境影响分析 根据声环境《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中的规定，本 项目声环境评价等级为二级。分别采取了相应的防治措施均匀布置于车间内部，并采取基础减振等措施，可降噪15-25dB（A）。项目噪声源采取降噪措施后的源强噪声值见下表。 表4-5 项目主要噪声源及源强一览表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 数量; 声源源强; 控制措施; 空间相对位置; 室内边界距离(m）; 室内边界声级; 运行时段（h）; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级(dB(A); 建筑物外距离（m）. 1; 选矿车间; 原矿给料机; 800型链式给料机; 1; 85; 低噪声设备+基础减振+厂房隔声; -28.03,83.44,1; 3; 73; 24; 15; 58; 1. 2; 鄂式破碎机; PEX1200×250 2台; 2; 110; -29.11,74.21,1；-35.14,89.21,1; 2; 103.9; 24; 15; 88.9; 1. 鄂式破碎机; PE600×900; 1; 105; 89.46,43.57,1; 4; 95.5; 24; 15; 80.5; 1. 3; 原矿上料胶带输送机; TD75型胶带输送机; 1; 85; -39.40,-42.17,1; 5; 73; 24; 15; 58; 1. 4; 包胶电动滚筒; 500mm传动滚筒N=7.5Kw,380V; 1; 75; -41.91,-46.66,1; 2; 61; 24; 15; 46; 1. 5; 多功能智能重选机; DHFT7.2㎡-3段模块组合 下排料; 1; 90; -36.44,-87.55,1; 3; 84; 24; 15; 69; 1. 6; 精矿减速机; /; 5; 85; -37.2,-81.46,1；-39.3,-87.55,1； -50.24,-74.30,1； -50.69,-77.88,1； -31.01,-66.03,1；; 3; 73; 24; 15; 58; 1. 7; 水斗子提升机; T3260脱水式提升机; 1; 75; -37.88,-109.3,1; 4; 61; 24; 15; 46; 1. 8; 调速电动机; YCT305-4A N=11Kw 380V; 2; 75; 23.46,-107.39,1; 2; 61; 24; 15; 46; 1. 表4-6 项目主要噪声源及源强一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 数量; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施. X; Y; Z. 1; 风机; BK22M-8型双螺杆 Q=3.7㎥ H=0.7Mpa N=22kw; 1; -49.17,86.69,; 90; 低噪声设备+基础减振+隔声罩. 2; 罗茨风机; RRF250型罗茨风机; 1; -56.32,06.48,; 90. 采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模式进行计算。 - （1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式： - 式中：Lp（r)—预测点处声压级，dB； - LW—由点声源产生的声功率级(A 计权或倍频带)，dB； - Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； - A div—几何发散引起的衰减，dB；—大气吸收引起的衰减，dB； - Aatm—地面效应引起的衰减，dB； - Ager—障碍物屏障引起的衰减，dB； - Abar—其他多方面效应引起的衰减，dB。 - （3）计算总声压级 - ①计算本项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值设第i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj，在T时间内该声源②遮挡物引起的衰减工作时间为 tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： - ②预测点的噪声预测值 - 式中：Leqg──建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；Leqb──预测点的背景值，dB(A)。 - (4)噪声预测点位 预测噪声源对四周厂界和敏感点的贡献值，并给出厂界和声环境保护目标噪声最大值的位置。 表4-7 厂界噪声预测值与评价结果 厂界; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 序号; 厂界; 贡献值; 背景值; 预测值; 贡献值; 背景值; 预测值. 1; 东; 23.5; 57.8; 57.8; 23.5; 48.1; 48.12. 2; 南; 21.6; 58.5; 58.5; 21.6; 47.6; 47.61. 3; 西; 33.9; 57.2; 57.22; 33.9; 47.2; 47.11. 4; 北; 46.1; 58.7; 58.93; 46.1; 46.9; 49.53. 均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB13248-2008)2 类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)标准要求。 综上所述，本项目营运期产生的各类噪声经相应措施处理后本项目能够达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边居民点的影响很小。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等法律法规的要求，运营期过程中应对噪声排放进行自行监测，监测计划见表。 表4-8 运营期噪声监测计划 监测项目; 监测点; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周外 1m; 等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 8、固体废物影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要来源于选矿工序产生的重晶石尾矿、选矿废水循环水池三级沉淀处理产生的沉淀渣、设备检修维护产生的废机油以及员工 生活垃圾。 （1）沉淀渣 本项目设置循环水池采用三级沉淀处理项目选矿废水、生产设备场地冲洗废水，废水污染物主要为SS。经估算，项目循环水池三级沉淀处理沉淀渣产生量49.6035t/a，沉淀渣成分主要为重晶石破碎产生的细颗粒粉末及原料带入的少量泥沙，属第Ⅰ类一般工业固废。沉淀渣经压滤机压滤为泥饼后回填于采空区。 （2）重晶石尾矿 重晶石尾矿来源于跳汰机分选工序，产生量约14950t/a，尾矿属第Ⅰ类一般工业固废，暂存在废石暂存堆场后，全部回用于采空区回填，不外排。 （3）生活垃圾 本项目定员 100人，按每人每天产生生活垃圾 0.5kg 计，则生活垃圾年产生量为15t/a。生活垃圾集中收集在垃圾桶内，建设单位安排专人负责，由当地环卫部门统一清运，集中处置。 （4）废机油 选矿机器设备检修维护过程产生少量的废机油，产生量约 0.05t/a，废机油属危险废物，危废代码为 900-214-08，产生的废机油用密闭容器收集后暂存于办公活动板房材料室内，定期送有资质单位处置。 固废产生及处置情况见下表。 表4-9 固废产生及处置情况一览表 序号; 名称; 来源; 类型; 产生量 （t/a）; 处置情况. 1; 沉淀渣; 废水处理; 一般固废; 49.6035; 公司回收利用. 2; 重晶石尾矿; 选矿工序; 一般固废; 14950; 回填采空区. 3; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 15; 交环卫部门处置. 4; 废机油; 设备检修; 危险废物; 0.05; 交有资质单位处置. 合计; 15014.3251; 处置率 100%. 9、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）附录 A，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅱ类项目。建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目不新增占地，选矿厂占地面积为4000m2，选矿厂占地面积小于≤5hm2，项目占地规模为小型。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感，对照导 则污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤环境评价等级为三级。 本项目主要污染源来自于选矿生产过程产生的废水、废气和固体废物等污染物，会对土壤环境产生负面影响。废水主要来自于选矿生产过程产生的选矿生产 废水，废气主要来源于选矿生产过程产生的粉尘、扬尘，固体废物主要来源于选 矿生产过程产生的重晶石尾矿、选矿生产废水沉淀处理产生的沉淀渣。 本项目选矿生产过程采用清水，不添加使用任何添加剂及化学药剂，选矿生 产废水水质简单，不含有重金属等有毒有害物质，选矿生产废水经循环水池三级 沉淀处理后，回用于选矿车间跳汰机选矿，无外排。选矿生产废水溢出泄漏等事 故性排放，不会对周边土壤、地表水和地下水造成污染影响。由此，本项目土壤 影响类型主要为项目厂区选矿生产过程粉尘无组织排放造成的大气沉降影响。 影响分析 经现场踏勘及场地环境调查，项目地块及场地周边土壤不存在有毒有害物质污染。评价对可能产生污染的土壤进行了取样检测，通过现状土壤环境质量监测 结果可以看出，项目所在地及周边土壤环境质量均满足相应的环境质量标准。因 此，项目在严格执行相应环保措施的前提下，对土壤环境影响较小。 本项目厂区各功能区均采取“源头控制”、“分区防控”的防渗措施，可以有 效保证污染物不会进入土壤环境，防治污染土壤。项目产生的固体废物均在室内 堆放，满足“防风、防雨、防晒”的要求，经收集后均进行妥善处理，不直接排 入土壤环境，对土壤环境不会造成影响。项目厂区选矿生产过程粉尘无组织排放 影响范围有限，排放量小，在厂区内种植具有较强吸附能力的绿化植物，利用植 物对粉尘的阻挡和吸收作用降低项目废气排放对周围土壤环境的影响。 本项目重晶石原矿经矿石成分检测，得出铅、镉等重金属含量很低，因此，项目建设不会对周边土壤环境产生明显不利影响。 ### 10、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项 目属于“J非金属采选及制品制造 55、化学矿采选采选：全部”，根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》的相关规定，本项目属于Ⅰ类项目。项目所在地下游无集中式饮用水水源保护区；无分散式饮用水源地；无除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区；也无集中式饮用水源保护区以外的补给径流区；无划定的集中式饮用水源，其保护区以外的径流补给区；无特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区。 11、环境风险分析及防范措施 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。环境风险评价就是建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范与减缓措施。其根本目的是通过预测分析和风险防范措施及应急预案，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 11.1评价依据 11.1.1风险潜势初判 表4-10 重大危险源判别表 物质名称; CAS号; 重大危险源判别依据. 最大存在量（t）; 临界量（t）; qi/Qi. 废机油; /; 0.05; 2500; 0.00002. 合计; 0.00002. 11.1.2评价等级 以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对本项目进行环境风险识别：通过对本项目所涉及的主要化学品进行危险性识别，本项目环境风险物质为废机油。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），将上表所列数值代入上述辨别式（1）：由于q1/Q1+q2/Q2．．．+qn/Qn==0.00002＜1可见本项目化学品未构成危险化学品重大危险源。 本项目构成环境风险的化学物质总储存量小于临界量，因此不构成重大危险源，项目所使用原辅材料不构成重大危险源。 表4-11 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. 本项目的环境风险评价工作等级为简单分析。 11.2环境敏感目标 环境风险保护目标详见表表3.6-1。 11.3环境风险识别 根据本项目特点，通过物质风险识别、生产过程潜在危险识别、贮存设施危险性识别、环保工程潜在危险性风险识别。本项目营运期的厂区环境风险主要考虑厂区内沉淀池及洗车回用水池中废水事故排放风险情景。 11.4环境风险分析 本项目当由于人为管理不当，或者自然条件的影响（主要考虑暴雨情况）等导致池体废水事故排放，事故状态下排放的废水将直接进入到周边自然水体中，由于沉淀池废水中悬浮物浓度较高，泄漏进入周边自然水体中会导致周边自然水体中悬浮物浓度大幅上升，从而影响周边自然水体环境。 11.5环境风险防范措施 （1）废机油泄漏： ①贯彻“安全第一，预防为主”方针，树立环境风险意识； ②开展全面、全员、全过程的系统安全管理，从整体和全局上促进建设项目各个环节的安全操作； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④做好危废暂存间防渗防腐错事，发生泄漏事故时，应立即切断一切火源，并尽快封堵泄漏源 （2）沉淀池破碎泄漏： ①加强沉淀池施工建设，确保各池体质量达标，防止因池体质量不达标导致的池体破损，废水外溢。 ②加强人员管理，定期对沉淀池及清水池周围进行检查，发现问题及时解决，预防风险事故的发生。 ③雨季期间，加强对自然天气状况的监控，发生暴雨等自然环境影响时，及时做好项目区排水工程，防止因大量雨水进入到厂区沉淀池内，导致废水外溢发生。 ④做好风险应急防范措施，针对厂区内储浆池中废水事故排放风险情景，制定相应的应急救援方案，第一时间采取相应应急防范措施，减少环境风险事故对周围环境的影响。 11.6分析结论 本项目生产过程中，不涉及《环境风险评价技术导则》（HJT169-2018） 附录中有毒有害、易燃、易爆物质，厂区内沉淀池中废水事故排放情景通过采取相应的环境风险防范措施，可在一定程度上避免或减少对周围环境的影响，综上所述，通过采取本环评提出的风险防范措施并制定相关管理制度后，本项目的环境风险可以控制在能接受的水平，本项目风险防范措施是可行的。 表4-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新晃安盛矿业有限公司年选10万吨重晶石矿项目. 建设地点; 新晃侗族自治县贡溪镇田家村贡溪重晶石矿区内. 地理坐标; （东经109 度 10 分 27.26秒，北纬27度 9 分4.88秒）. 主要危险物质及分布; 危废泄漏；沉淀池破损泄漏. 环境影响途径及危害后果; ①危险废物在运输、储存、装卸过程造成泄漏风险事故； ②沉淀池破损导致泄漏造成的环境风险事件。. 风险防范要求; 一、废机油泄漏 （1）贯彻“安全第一，预防为主”方针，树立环境风险意识； （2）开展全面、全员、全过程的系统安全管理，从整体和全局上促进建设项目各个环节的安全操作； （3）对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； （4）做好危废暂存间防渗防腐错事，发生泄漏事故时，应立即切断一切火源，并尽快封堵泄漏源 二、沉淀池破碎泄漏 （5）加强沉淀池施工建设，确保各池体质量达标； （6）加强人员管理，定期对沉淀池周围进行检查； （7）及时做好项目区排水工程，防止沉淀池废水外溢；. 填表说明：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目涉及的风险物质种类少，环境风险潜势Ⅰ，评价工作等级为简单分析，项目环境风险主要为危废泄漏风险。企业应该认真做好各项风险防范措施，完善管理制度，储运过程应该严格操作，杜绝风险事故。严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案外，应立即报当地环保部门。在上级环保部门到达之后，要从大局考虑，服从环保部门的领导，共同协商统一部署，将环境风险事故降低到最小。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原矿堆场扬尘 | 粉尘 | 钢架棚棚盖、四周 围挡、设置物料装 卸平台、雾炮机洒 水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界监控点无组织排放监控浓度限值 |
|  | 物料装卸扬尘 | 粉尘 |  |  |
|  | 投料扬尘 | 粉尘 |  |  |
|  | 破碎筛分粉尘 | 粉尘 | 钢架棚棚盖、厂房车间封闭，破碎机入口设置洒水喷头，筛分 机上方设置半封闭的挡尘网罩 |  |
|  | 皮带输送粉尘 | 粉尘 | 封闭传输，进料口和出料口洒水抑尘 |  |
|  | 成品精矿堆场、尾矿堆场扬尘 | 粉尘 | 地面清洁洒水抑尘加盖篷布 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 无组织外排 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的标准限值要求（≤2.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 选矿废水 | SS | 三级沉淀池，采取棚盖、硬化、防渗措施。 | 回用于生产，不外排 |
|  | 生产设备场地冲洗用水 | SS |  |  |
|  | 场地洒水 | SS | 全部蒸发，不外排 | 全部蒸发，不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5 、SS、NH3-N | 化粪池 | 用作农肥 |
|  | 初期雨水 | SS | 设置雨水沟渠、初期雨水池 | 收集后回用于生产 |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq（A） | 选择低噪声设备，采取建筑隔声、加减振垫、风机安装消声器等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、一般工业固废处置措施如下： ①生活垃圾临时收集点应独立设置，并做好防雨、防晒、防渗措施，同时应定期对其进行杀菌消毒，杜绝蚊蝇孳生，影响周围环境卫生。 ②一般工业固体废弃物的临时收集点的设置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，定期转移，严格控制暂存时间。 项目沉淀泥沙经压滤为泥饼后回填采空区；废石经暂存后回填采空区。 在建设单位认真落实上述建议措施，切实做到定点收集、分类管理、定期转移、杜绝胡乱堆放、不恶化周围环境卫生的前提下，项目运营期产生的固体废弃物对周围环境影响不大。 2、危险废物处置措施如下： 本项目营运期危险废物须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）管理规定的要求进行收集、暂存以及管理，具体要求如下： ①、收集要求 建设单位需安排环保专人做好危险废物的管理工作。根据《危险废物贮存污染控制标准》，本项目危险废物的收集容器应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 ②、暂存要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的管理规定，环评要求应建造专用的危险废物贮存设施或利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施；本项目危险废物的贮存容器应当符合环保标准，材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损。容器材质和衬里要与危险废物相容；危废暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）实现规范化暂存，暂存区修建堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造，作好相应的防风、防雨、防渗漏、防盗及防流失措施，并设置明显标志；应及时、妥善清运危废，尽量减少危险废物临时贮存量；必须做好危险废物的情况记录，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、出库日期、接收单位名称。填写好交接单，定期为所贮存的危险废物包装容器进行检查，发现破损及时更换。 危废转运时必须安全转移，并严格执行危险废物转运联单制度，防止二次污染。建设单位应保留危险废物转移联单5年，建立危险废物管理台帐，以备环保部门检查。 ③、其他管理要求 加强技术人员的技能培训，增强车间管理，危险废物与一般固废应分别收集、暂存。 评价要求项目业主须在该项目环保竣工验收时提供与有资质单位签订的危废处置协议，在运行期间产生的危险废物需定期交由其进行统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 为确保本区域土壤、地下水不致受到本项目污染，针对上述污染源及污染途径，建议采取以下预防措施： 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。生活垃圾由环卫部门负责定期、及时收集和委托清运，避免随意丢弃和在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒造成的二次污染；一般工业固废在厂区内均设有专业收集设施，综合利用，不得露天堆放；生活垃圾、一般工业固废不得混存，且须做好防淋防渗措施；危险废物收集暂存后，交有危废资质单位处置。 污染区防渗措施：选矿区路面、生产区、危废间、废石、沉渣堆场等采用粘土铺底，再在上面铺10-15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可适当一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 根据可能泄漏至地面区域污染物的性质和处理单元的构筑方式，将项目场地区域划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。按相应的防渗技术要求采取 相应防渗措施。包括车间厂房地面防渗、物料堆场地面防渗、污水处理设施防渗 等防渗措施，污染物收集措施，防止污染物渗入地下，从而防止污染地下水。根据厂区个单元污染控制难易程度及包气带防污性能，对厂区进行防渗分区。 ①重点防渗区：危废暂存间、矿物油暂存场所； ②一般防渗区：初期雨水收集池、沉淀池 ③简单防渗区：破碎厂区、原料堆场、材料堆场、废石转运场地、场区内项目废水处理装置设施采取在池底、池壁混凝土上加抹防水砂浆防治废水渗漏。厂房车间、物料堆场应采取硬化地板防渗措施，厂房车间、物料堆场等场所 导流沟内壁、底部均进行防渗处理。废水处理设施、物料堆场等场所设置防雨棚。 发生事故时，事故应急池内存储的废水有可能通过地面渗入地下。项目事故 池应落实防腐、防渗处理。抽取、导流设备设施也要做好防腐、防渗处理。 对于一般固体废物临时暂存仓库，内墙体及地面做防腐、防渗措施，固废临 时堆场应按《一般工业固体废物贮存执行一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求规范建设和维护使用。如涉及危险废物，则相应贮存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关规定规范建设和维护使用。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目区内无自然保护区、风景名胜区和重点文物保护单位，区内未见濒危珍稀野生动植物。项目设置绿化，并定期洒水。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）废机油泄漏措施： ①贯彻“安全第一，预防为主”方针，树立环境风险意识； ②开展全面、全员、全过程的系统安全管理，从整体和全局上促进建设项目各个环节的安全操作； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④做好危废暂存间防渗防腐错事，发生泄漏事故时，应立即切断一切火源，并尽快封堵泄漏源 （2）沉淀池破碎泄漏措施： ①加强沉淀池施工建设，确保各池体质量达标，防止因池体质量不达标导致的池体破损，废水外溢。 ②加强人员管理，定期对沉淀池及清水池周围进行检查，发现问题及时解决，预防风险事故的发生。 ③雨季期间，加强对自然天气状况的监控，发生暴雨等自然环境影响时，及时做好项目区排水工程，防止因大量雨水进入到厂区沉淀池内，导致沉淀池废水外溢情况发生。 ④做好风险应急防范措施，针对厂区内储浆池中废水事故排放风险情景，制定相应的应急救援方案，第一时间采取相应应急防范措施，减少环境风险事故对周围环境的影响。 （3）建立事故救援应急机制 为保证企业及人民生命财产的安全，在发生事故时，能够迅速有序的开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，公司需成立一负责人为总指挥，分管生产负责人为副指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设立办公室、工程抢修救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《突发环境事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。同时该厂必须将本单位危险源及有关安全措施、应急措施报告地方政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及有关部门能够及时掌握有关情况，一旦发生事故，政府及其有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 3、环境管理及监测计划 （1）环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规，论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 （2）环境管理措施 项目营运过程的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 ①建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，（如需）及时办理排污许可证；超标排放，应及时处理。 ②根据企业自主验收进行补充完善。 ③根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它指标一并组织实施和考核。 ④按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 ⑤要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的检查、维护、检修，保证设备完好运行，防止跑、冒、滴、漏对环境的污染。 ⑥加强各生产车间、工段的环境卫生管理：督促有关工段及时清理废弃的渣料等，以免大风天气时形成扬尘，造成二次污染，影响周围环境。保持工场的通风、整洁和宽畅。开工时废气净化、除尘装置必须正常运转，确保操作工人有安全生产的环境。操作工人还应做好个人防护工作，避免粉尘、废气经呼吸道和皮肤吸收，引起急性中毒事件或职业病的发生。及时将生产过程中产生的各类固废送至暂存场所，严禁露天堆放。 （3）环境监测计划 为保证建设项目污染治理和缓解措施有效稳定运行，依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目需要对排放废气、噪声等开展制度性定期监测。建设项目采取的环境监测计划如下表： 表5-1 项目日常监督性监测计划 污染物; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; 无组织排放粉尘; 厂界; 颗粒物; 每年监测1次. 噪声; 设备噪声; 东侧厂界外1m; Leq（A）; 每年监测1次. 南侧厂界外1m. 西侧厂界外1m. 北侧厂界外1m. 4、环境保护设施与投资 本项目总投资500万元，环保投资约80万元，占总投资的16%，项目环保投资情况具体见下表。 表5-2 环保投资一览表 序号; 项目; 污染源; 污染处理措施; 新建投资. 1; 废气处理; 生产粉尘; 破碎机入口设置喷雾洒水装置、筛分机上方设置半封闭挡尘网罩、出料口设喷雾洒水装置，车间全封闭投资; 10. 汽车动力起尘; 场地硬化，道路洒水、车底冲洗; 10. 成品精矿堆场、废石、沉渣堆场; 成品精矿堆场：环评要求钢架结构半封闭式棚盖、四周设置围挡、采用防尘网苫盖、雾炮机洒水抑尘； 废石、沉渣堆场：环评要求采取钢架结构半封闭式棚盖、四周设置围挡、雾炮机洒水抑尘、地面水泥硬化防渗、四周设置集排水导流沟，并导流至循环水池沉淀处理。; 25. 装卸粉尘. 皮带输送粉尘; 封闭传输，进料、出料口设置洒水喷头; 2. 2; 废水处理; 选矿废水; 三级沉淀池，采取棚盖、硬化、防渗措施。; 3. 生产设备场地冲洗用水. 生活污水; 化粪池; 1. 初期雨水; 设置雨水沟渠、初期雨水池; 2. 3; 噪声; 设备及运输噪声; 隔声、减震; 2. 4; 固体废弃物; 沉淀渣、选矿废石; 废石、沉渣堆场; 20. 生活垃圾; 垃圾桶. 含油抹布及废机油; 危废暂存间（10m2）. 5; 固体废物; 矿泥压滤机、深锥高效浓缩机. 6; 环境风险; 编制应急预案，采取硬化、防渗措施、应急事故池160m3; 5. 合计; 80. 5、竣工验收一览表 竣工验收内容见表5-3。 表5-3 环保验收汇总表 项目; 污染源; 验收内容; 验收标准. 废气 治理; 破碎筛分工序粉尘; 破碎机入口设置喷雾洒水装置、筛分机上方设置半封闭挡尘网罩、出料口设喷雾洒水装置; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界监控点无组织排放监控浓度限值. 汽车动力起尘; 场地硬化，道路洒水、车底冲洗. 成品精矿堆场、废石、沉渣堆场; 成品精矿堆场：环评要求钢架结构半封闭式棚盖、四周设置围挡、采用防尘网苫盖、雾炮机洒水抑尘； 废石、沉渣堆场：环评要求采取钢架结构半封闭式棚盖、四周设置围挡、雾炮机洒水抑尘、地面水泥硬化防渗、四周设置集排水导流沟，并导流至循环水池沉淀处理. 装卸粉尘. 皮带输送粉尘; 封闭传输，进料、出料口设置洒水喷头. 废水 治理; 选矿废水; 三级沉淀池，采取棚盖、硬化、防渗措施; 回用于生产，不外排. 生产设备场地冲洗用水. 生活污水; 化粪池; 用做农肥，不外排. 初期雨水; 设置雨水沟渠，收集汇入沉淀池; 用于厂区洒水抑尘. 固废 处理; 沉淀渣; 沉淀泥沙经压滤为泥饼后回填采空区; 回填采空区. 生活垃圾; 垃圾桶（若干）; 交由环卫部门处理. 含油抹布及废机油; 危废暂存间（10m2）; 分类收集至危废暂存间暂存（10m2），委托有资质的单位进行处置. 选矿废石; 废石临时堆场，设置环形截流沟，护坡; 环形截流沟，护坡. 噪声 治理; 设备及运输噪声; 隔声、减震; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 环境风险; 设置160m3事故应急池，采取硬化、防渗措施，日常情况下须无积水. 生态治理; 做好厂区及周边绿化. |

- 六、结论

1、结论 综合各方面评价分析，本项目符合国家产业政策，选址较为合理，在认真落实报告表提出的各项污染防治对策措施的前提下，噪声能达到环境质量的要求，废水和废气对环境质量影响不大，固废得到妥善处置。从环境保护技术角度审议，本项目的建设是可行的。因此，从环保角度分析，本项目的建设可行。 2、建议 1、加强设备的维护管理，定期检查，定期维护，保证设备正常运行，减轻后续污染处理负荷。 2、加强生产物料的运输及装卸管理，减少扬尘排放。 3、加强厂区及项目所在地周围的绿化，多选择耐粉尘污染的树种。 4、本项目营运期加强对场区内道路清洁、定时晒水抑尘，停车场周边设施绿化带； 5、项目营运期生产操作过程中，相关工作人员应注意个人安全防护，如配置防护镜、面具、工作服、手套等装备。 6、重视职工的岗位操作培训，提高工人素质、安全意识和风险防范能力，规范操作，定期对污水处理设施等各类设备进行保养、检查和维修，确保环保设施的正常运行。 7、加强厂区绿化和生态防护，利用草丛、树木的隔声、吸声作用降噪，减小项目运行对外界声环境的影响。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原矿堆场扬尘 | / | / | / | 0.0049 | / | 0.0049 | +0.0049 |
|  | 物料装卸扬尘 | / | / | / | 0.0326 | / | 0.0326 | +0.0326 |
|  | 投料扬尘 | / | / | / | 0.026 | / | 0.026 | +0.026 |
|  | 破碎筛分粉尘 | / | / | / | 0.33 | / | 0.33 | +0.33 |
|  | 皮带输送粉尘 |  |  |  | 无组织外排 | / | 无组织外排 | 无组织外排 |
|  | 成品精矿堆场、尾矿堆场扬尘 | / | / | / | 0.003 | / | 0.003 | 0.003 |
|  | 车辆运输扬尘、机动车尾气 | / | / | / | 无组织外排 | / | 无组织外排 | 无组织外排 |
| 废水 | 选矿生产废 水 | / | / | / | 64320t/a | / | 0t/a | +0t/a |
|  | 生活污水 | / | / | / | 2160t/a | / | 0t/a | +0t/a |
| 一般工业固体废物 | 沉淀渣 | / | / | / | 49.6035t/a | / | 0t/a | +0t/a |
|  | 重晶石尾矿 | / | / | / | 14950t/a | / | 0t/a | +0t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | +15t/a |
| 危险废物 | 含油抹布及废机油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①